| naziv akta: | OBČINSKI PODROBNI PROSTORSKI NAČRT STANOVANJSKA HIŠA ROZMAN-KRALJ |
| --- | --- |
| Pripravljavec: | OBČINA ŠENČUR Kranjska cesta 11 4208 ŠENČUR |
| pobudnik in naročnik: | ROZMAN Pavel Trboje 59 4000 KRANJ |
| Načrtovalec: | ALFA ARS d.o.o. Stritarjeva ulica 8 4000 KRANJ Tomaž OBLAK, direktor |
| odgovorni vodja projekta: | Elizabeta FLEIŠER, univ. dipl. ing. arh., A-0681 |

| Sodelavci: | Aleksandar LALIĆ, univ.dipl. ing. arh. Sinan MIHELČIČ, univ. dipl. ing. arh. Tomaž OBLAK |
| --- | --- |

| številka projekta: | U-1104/15 |
| --- | --- |
| Datum: | maj 2016 |
| prostorski akt sprejme: | OBČINA ŠENČUR Kranjska cesta 11 4208 ŠENČUR Župan: KOZJEK Ciril |

KAZALO VSEBINE

IZJAVA O SKLADNOSTI OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA	3

Odlok	4

Kartografski del	23

Priloge	24

- Izvleček iz strateških prostorskih aktov…………………………………………………………………………..26

- Prikaz stanja prostora……………………………………………………………………….……………………..30

- Seznam strokovnih podlag…………………………………………………………………………………………...…35

- Smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora……………………………………..……………………….36

- Obrazložitev in utemeljitev………………………………………………………………………………………………72

IZJAVA O SKLADNOSTI

OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA

Odgovorni vodja projekta

Elizabeta FLEIŠER, univ. dipl. ing. arh., A-0681

IZJAVLJAM:

- da je občinski podrobni prostorski načrt izdelan v skladu z nadrejenimi občinskimi prostorskimi akti in z drugimi predpisi, ki veljajo na območju predvidenega občinskega podrobnega prostorskega načrta ali se nanašajo na načrtovano prostorsko ureditev,

- da so v načrtu upoštevane vse pridobljene smernice in pogoji.

Številka projekta: U-1104/15

Elizabeta FLEIŠER, univ. dipl. ing. arh.,

ZAPS A-0681

Datum:

Kranj, maj 2016

Odlok

Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) ter 17. člena Statuta Občine Šenčur (Uradni vestnik Gorenjske št. 2/11) je Občinski svet Občine Šenčur na ……. seji, dne ………sprejel

O D L O K

o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu

stanovanjska hiša Rozman-Kralj

- UVODNE DOLOČBE

- člen

(predmet odloka)

- S tem odlokom se ob upoštevanju določil Strategije prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04 in 33/07 – ZPNačrt) in Odlokom o občinskem prostorskem načrtu občine Šenčur (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/2011, 35/2014, 68/2015, v nadaljevanju OPN) sprejme Občinski podrobni prostorski načrt stanovanjska hiša Rozman-Kralj, v nadaljevanju OPPN.

- OPPN je izdelalo podjetje Alfa Ars, d.o.o., Stritarjeva ulica 8, Kranj pod številko U-1104/15, v maju 2016.

- člen

(namen OPPN)

Namen OPPN je določitev podrobnih lokacijskih in arhitekturnih pogojev za stanovanjsko hišo Rozman-Kralj, gradnjo nezahtevnih in enostavnih objektov, s pripadajočo infrastrukturo in zunanjo ureditvijo.

- člen

(vsebina OPPN)

- OPPN vsebuje besedilo in grafične prikaze, ki se nanašajo na mejo območja OPPN, lego, zasnovo, velikost in oblikovanje objekta, naprav in ureditve ter okoljevarstvene ukrepe.

- Besedilni del obsega;

- Uvodne določbe.

- Opis prostorske ureditve.

- Umestitev načrtovane ureditve v prostoru.

- Zasnovo projektnih rešitev in pogojev glede priključevanja objekta na gospodarsko javno infrastrukturo.

- Rešitve in ukrepe za celostno ohranjanje kulturne dediščine.

- Rešitve in ukrepe za varovanje okolja, naravnih virov in ohranjanja narave.

- Rešitve in ukrepe za varstvo vodnega režima in stanja voda

- Rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom.

- Etapnost izvedbe prostorske ureditve

- Velikost dopustnih odstopanj od funkcionalnih in tehničnih rešitev

- Končne določbe.

- Kartografski del obsega;

- Izsek iz grafičnega načrta kartografskega dela izvedbenega prostorskega akta s prikazom prostorske ureditve na širšem območju.

- Prikaz območja urejanja

- Ureditvena situacija s prikazom zazidave in ozelenitve.

- Ureditvena situacija – prometna, komunalna in energetska infrastruktura.

- Ureditvena situacija – prometna infrastruktura.

- Priloge obsegajo;

- Izvleček iz strateških prostorskih aktov.

- Prikaz stanja prostora.

- Seznam strokovnih podlag.

- Smernice in menja nosilcev urejanja prostora.

- Obrazložitev in utemeljitev.

- Povzetek za javnost.

- OPIS PROSTORSKE UREDITVE

- člen

(ureditveno območje in opis ureditve)

- Območje OPPN obsega zemljišče parc. št. 4/1 k.o. Trboje (2126) s skupno površino 713,00 m2. Ureditveno območje je prikazano v grafičnem načrtu (kartografski del; območje podrobnega načrta z obstoječim parcelnim stanjem).

- Območje OPPN je po občinskem prostorskem načrtu Občine Šenčur (v nadaljevanju OPN) določeno kot območje stavbnih zemljišč, enota urejanja z oznako TR-08 SKj, s podrobnejšo namensko rabo SK površine podeželskega naselja in členitvijo podrobnejše namenske rabe SKj, območja historičnega oziroma funkcijskega jedra podeželskega naselja.

- V naravi predstavlja območje urejanja; stavbišče stanovanjske hiše, dvorišče s parkirnimi prostori, zelenico in dostopno pot.

- Lokacijsko je območje pozicionirano vzporedno z vaško cesto naselja Trboje z oznako JP 890251.

- Objekt stanovanjske hiše je komunalno oskrbovan. Lega komunalnih priključkov se prilagodi zahtevam upravljavcev komunalne infrastrukture. Objekt je priključen na vodovodno, elektroenergetsko in telekomunikacijsko omrežje. Meteorne vode ponikajo preko ponikovalnice, znotraj območja ponikanja.

- Ureditev obstoječega objekta stanovanjske hiše s pripadajočo infrastrukturo, se v gabaritih, razmerjih in oblikovanju fasad, zgleduje po primerljivi tipologiji obstoječih okoliških objektov.

- člen

(predvideni posegi v območju OPPN)

- V območju OPPN zajema zemljišče parc. št. 4/1 k.o. Trboje (2126), kjer je že zgrajena stanovanjska hiša, ki po izvedbenih pogojih odstopa od določb 105. člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Šenčur in je brez potrebnih upravnih dovoljenj.

- Obstoječo stanovanjsko hišo se dovoli legalizirati in primerno rekonstruirati (prizidava, nadzidava), da bo primerna za življenje družine Rozman-Kralj.

- Poleg gradnje stanovanjske hiše se dovoli tudi gradnja enostavnih in nezahtevnih objektov v skladu z veljavno zakonodajo ter gradnjo pripadajoče infrastrukture in zunanjo ureditev.

- UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTORU

- člen

(vplivi in povezave s sosednjimi zemljišči)

- OPPN se pripravi ob upoštevanju usmeritev iz državnih in občinskih strateških prostorskih aktov. Glede vsebine, priprave in sprejema OPPN se upoštevajo predpisi o prostorskem načrtovanju.

- Nameravana gradnja ne bo povzročala vplivov na sosednja zemljišča.

- člen

(vplivi in povezave s sosednjimi območji)

- Nameravana gradnja ne bo povzročala vplivov na sosednja območja.

- člen

(pogoji načrtovane ureditve)

OBJEKT STANOVANJSKE HIŠE ROZMAN-KRALJ

| Namembnost objekta | STANOVANJSKA NAMEMBNOST 11100 Enostanovanjske stavbe 11210 Dvostanovanjske stavbe |
| --- | --- |
| Tlorisni gabarit objekta | 12,50 m x 13,65 m (večje mere) |
| Kota pritličja | +1,30 m |
| Kota utrjenega terena | -1,30 m = 364,05 m.n.v. |
| Etažnost objekta | klet, pritličje, nadstropje, mansarda |
| Najvišja višina objekta | 12,00 m |
| Oblikovanje strehe | - simetrična dvokapnica, - naklona od 35o do 40o , - za osvetlitev mansarde se v strešino lahko vgradijo strešna okna ali vsi tipi frčad - strešine morajo biti izvedene v enotni sivi ali rdeči barvi kritine |
| Kritina | betonski ali opečni strešnik, rdeče ali sive barve |
| Arhitekturno oblikovanje | Fasade morajo biti obdelane z zaključnim ometom v spektru bele barve, sive oziroma v spektru svetlih zemeljskih tonov barvne lestvice. |
| Tolerance | Dovoljena so odstopanja od tlorisnih in višinskih gabaritov objektov za maksimalno +15%. |

ZUNANJA UREDITEV

- Oblikovanje okolice objekta:

- Ob stanovanjskem objektu je mogoče zgraditi garažo, nadstrešnico in vse vrste pomožnih objektov razvrščene kot nezahtevne in enostavne objekte, po veljavni zakonodaji. Naklon strešin je mogoče oblikovati drugače kot strešine nad osnovnimi objekti in sicer kot enokapnice in položne strehe.

- Ograjo je možno postaviti na parcelno mejo dogovorno med sosedi in v soglasju z upravljavci infrastrukture in poti.

- Odmiki ograje ob cesti se dogovorijo in dopustijo le pod pogoji in s soglasjem Občine Šenčur.

- Parkiranje vozil se izvede znotraj pripadajočega območja, po potrebi tudi z ustrezno pogodbo o najemu dodatnega ustreznega zemljišča v bližnji okolici. Za potrebe objekta se zagotavlja tri parkirna mesta na celoten stanovanjski objekt.

- Pripadajoča zemljiška parcela je ob upoštevanju urbanističnih določil lahko tudi manjša kot je načrtovano območje OPPN.

- člen

(druge dopustne ureditve)

- Vrste dopustnih dejavnosti:

- Območje stanovanjske prostostoječe gradnje pretežno enodružinskih in dvostanovanjskih stavb.

- Spremljajoče dejavnosti, ki služijo tem območjem.

- Gradnja objektov.

- Novogradnja.

- Dozidava in nadzidava objektov.

- Rekonstrukcija objektov.

- Sprememba namembnosti skladno z namensko rabo.

- Vzdrževanje objektov.

- Odstranitev objektov.

- Gradnja infrastrukturnih in komunalnih priključkov, objektov in naprav.

- Postavitev urbane opreme, zasaditev.

- Vrste dopustnih objektov:

- Novogradnja, rekonstrukcija, prizidava, nadzidava stanovanjske hiše.

- Gradnja in vzdrževanje parkirnih površin.

- Gradnja komunalne opreme in druge gospodarske javne infrastrukture lokalnega pomena.

- Vzdrževanje in rekonstrukcija cest in dostopnih poti.

- Gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov skladno z določbami 11. člena tega odloka.

- člen

(oblikovanje ostalih objektov znotraj pripadajočega območja)

Oblikovanje mora slediti splošnim določbam za tovrstne objekte v OPN, hkrati pa se mora podrejati značilnostim oblikovanja stanovanjskih objektov. Dovoljeno je uporabiti moderne elemente oblikovanja v arhitekturi v soglasju s pristojno službo Zavoda za varstvo kulturne dediščine RS.

- člen

(nezahtevni in enostavni objekti)

Gradnja vseh vrst pomožnih objektov, nezahtevnih in enostavnih objektov znotraj pripadajoče zemljiške parcele se izvaja skladno z veljavnimi zakoni, uredbami in pravilniki. Znotraj območja je dovoljena le po ena vrsta gradnje posameznega objekta.

- člen

(ureditev okolice)

- Okolica objekta bo namenjena parkirišču, dovozu in dostopu in manipulativnim površinam ter postavitvi pomožnega objekta. Utrjene površine bodo izvedene v protiprašni izvedbi (asfalt ali tlakovci) ter izvedene v ustreznih radijih in naklonih z urejenim odvodnjavanjem.

- Del zemljišča bo hortikulturno urejeno.

- Po zaključku del je investitor dolžan vse začasne objekte, odvečni gradbeni material in izkopani material odpeljati na ustrezno deponijo, plodno zemljo pa uporabiti ponovno za ureditev zelenih površin.

- člen

(parcelacija)

Območje OPPN obsega zemljišče parc. št. 4/1 k.o. Trboje (2126).

- člen

(lega objekta na zemljišču)

- Lega objekta je prikazana v grafičnem delu ureditvene situacije.

- Odmiki objekta od parcelnih meja morajo biti v skladu z ureditveno situacijo oziroma v

okviru dopustnih odstopanj, pod pogojem, da so usklajeni s predpisi s področja graditve objektov in varstva pred požarom.

- ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV IN POGOJEV GLEDE PRIKLJUČEVANJA OBJEKTA NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTURKTURO

- člen

(skupni pogoji)

- Obstoječe komunalne, energetske in telekomunikacijske vode, ki se nahajajo v območju je dopustno zaščititi, prestavljati, obnavljati, dograjevati in jim povečevati zmogljivost v skladu s prostorskimi in okoljskimi možnostmi ter ob upoštevanju veljavnih predpisov in pod pogojem, da so posegi v soglasju z njihovimi upravljavci.

- Poleg s tem odlokom določenih ureditev komunalne opreme je dovoljena tudi gradnja drugih vodov gospodarske infrastrukture in priključitev nanjo, v kolikor jih je treba zgraditi zaradi potreb predmetnega območja ali sistemskih potreb.

- Pri izgradnji komunalne infrastrukture je potrebno upoštevati priporočljive minimalne razdalje približevanja in križanja komunalnih vodov ter njihove varovalne pasove po veljavnih predpisih in zakonodaji. Gradnja infrastrukturnih objektov in naprav mora potekati medsebojno usklajeno.

- Predvideni objekt se mora priključiti na gospodarsko javno infrastrukturo.

- člen

(cestno in prometno omrežje)

- Območje OPPN stanovanjske hiše Rozman-Kralj se bo priključevalo na cestno in prometno omrežje, na javno pot z oznako JP 890251 in parc. št. 1035 k.o. Trboje(2126).

- Objekt stanovanjske hiše Rozman-Kralj, nezahtevni in enostavni objekti ter parkirišča, ki pripadajo objektu, morajo biti od mej cestnega telesa oddaljene za več kot 1,5 m oziroma 4,00 m.

- Odmik najbolj zunanje točke objekta, projicirane na tla, mora biti od zemljišča parc. št. 1035 k.o. Trboje, znašati najmanj 4,00 m.

- Parkirišča morajo biti asfaltirana in opremljena z lovilci olj.

- Vse poškodbe na cestah, zemljiščih in komunalnih napravah, ki bi eventualno nastale pri izvedbi predvidenih del, bremenijo investitorja in jih mora nemudoma odpraviti.

- Vključevanje na javno pot mora potekali po privatnem zemljišču, katero se ureja na podlagi OPN Šenčur.

- Meteorne vode se morajo odvajati v ponikovalnice zgrajene na zemljiščih investitorjev.

- V primeru izvedbe infrastrukturnih priključkov preko javnih zemljišč oziroma zemljišč v lasti Občine Šenčur, je potrebno pridobiti soglasje za poseg oziroma prekop javnega zemljišča.

- Najbolj zunanje točke nezahtevnih in enostavnih objektov, projicirane na tla, morajo biti od javne poti odmaknjene najmanj 1,5 m.

- V primeru postavitve ograje ob meji z zemljiščem parc. št. 1035 k.o. Trboje mora biti le-ta odmaknjena najmanj 0,5 m od parcelne meje zemljišča.

- V primeru, da je predvidena ograja na območju uvoza, je potrebno med javno površino in uvozom na parkirišče ali v garažo oziroma med javno površino in ograjo ali zapornico, ki zapira vozilom pot do parkirnih (garažnih) mest, zagotoviti najmanj 5 m prostora, na katerem se vozilo lahko ustavi, dokler ni omogočen dostop do parkirišča ali garaže oziroma izvoz iz nje.

- Pri načrtovanju prometnih površin je glede na dejavnost potrebno upoštevati splošna določila OPN Šenčur.

- člen

(elektroenergetsko omrežje)

- V obravnavanem območju je prisotno NN omrežje, namenjeno oskrbi obstoječih odjemalcev z električno energijo.

- Objekt stanovanjske hiše Rozman-Kralj se mora priključevati na javni vod elektroenergetskega omrežja.

- V času gradnje in med gradbenimi posegi je potrebno elektro vode, ki so pod napetostjo in naprave potrebno prestaviti iz območja gradnje.

- V primeru gradbenih del se mora izvajalec seznaniti z natančno lokacijo elektroenergetskih vodov in naročiti zakoličbo elektroenergetskih vodov. Kjer se bodo gradbeni posegi izvajali v območju tras obstoječih elektroenergetskih vodov, je

potrebno predvideti njihovo prestavitev izven območja gradbenih posegov, oziroma njihovo zaščito v skladu z veljavnimi predpisi. Pri vseh gradbenih delih v bližini elektroenergetskih vodov mora biti zagotovljen nadzor s strani distribucijskega podjetja Elektro Gorenjska.

- Karto komunalnih vodov in naprav izdelanega osnutka prostorskega akta je potrebno dopolniti v vrisom obstoječih in predvidenih elektroenergetskih vodov in naprav. Potek trase vodov in naprav je razviden v priloženem situacijskem načrtu.

- V primeru povečanja potreb po električni moči si mora stranka pridobiti novo soglasje za priključitev.

- Pri načrtovanju in gradnji objektov na območjih za katera bodo izdelani prostorski akti bo potrebno upoštevati veljavne tipizacije distribucijskih podjetij, veljavne tehnične predpise in standarde ter pridobiti upravno dokumentacijo. Elektroenergetska infrastruktura mora biti projektno obdelana v posebni mapi.

- Pri gradnji objektov v varovalnem pasu elektroenergetskih vodov in naprav je potrebno izpolniti zahteve glede elektromagnetnega sevanja in hrupa (Uradni list RS, št. 70/96).

- Na celotnem območju, ki se ureja z Občinskim podrobnim prostorskim načrtom urejanja stanovanjske hiše Rozman-Kralj so dovoljene gradnje, rekonstrukcije, vzdrževanje in odstranitve elektro energetske infrastrukture v javni rabi, za katere ni predvidena izdelava izvedenega prostorskega akta.

- V primeru gradbenih del v območju obstoječih elektroenergetskih naprav je investitor dolžan pri upravljavcu distribucijskega omrežja naročiti projektno dokumentacijo (projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, projekt za izvedbo, projekt izvedenih del) prestavitve oziroma zaščite obstoječih elektroenergetskih naprav. Vse stroške izdelave te projektne dokumentacije nosi investitor.

- Vsa morebitna dela prestavitev oziroma zaščite obstoječih elektroenergetskih naprav lahko opravi samo upravljavec distribucijskega omrežja, na stroške investitorja.

- člen

(vodovodno omrežje)

- Objekt stanovanjske hiše Rozman-Kralj se mora priključevati na javni vod javnega vodovoda.

- Za objekt je potrebno predvideti novo priključitev na obstoječe javno vodovodno omrežje. Priključitev je potrebno predvideti po levi strani dostopne poti v smeri proti objektu. Priključitev se izvede pravokotno na glavno vodovodno omrežje.

- Območje OPPN ne posega v varovalni pas javnega vodovodnega sistema.

- Iz sistema javnega vodovoda se zagotavlja 10 l/s vode za požarno varnost.

- Notranja požarna varnost se zagotavlja preko merilne enote in internega omrežja.

- člen

(meteorne in fekalno odpadne vode)

- Na omenjenem območju naselja Trboje (2126) še ni zgrajenega javnega kanalizacijskega omrežja.

- Do izgradnje javnega kanalizacijskega omrežja se odpadne fekalne vode zbirajo v primerno veliki mali komunalni čisti napravi, ki mora biti locirana na zemljišču investitorja.

- Padavinske vode je potrebno ponikati na zemljišču investitorja. Padavinske vode s povoznih površin se preko lovilca olj odvaja v ponikalnico na zemljišču investitorja.

- člen

(telekomunikacijsko omrežje)

- Za območje urejanja OPPN stanovanjske hiše Rozman-Kralj se zagotovi priključek na telekomunikacijsko omrežje.

- Po tangiranem območju potekajo obstoječe telekomunikacijske naprave Telekom Slovenija d.d..

- Pred izvajanjem gradbenih del je obvezna zakoličba in ustrezna zaščita obstoječih TK vodov. Način zaščite mora biti dogovorjen na terenu pri skupnem ogledu investitorja, izvajalca in nadzornega Telekoma Slovenije.

- Najmanj 30 dni pred začetkom del je investitor oziroma izvajalec o tem dolžan obvestiti skrbniško službo Telekoma Slovenije d.d..

- Investitor posega mora pridobiti pri Telekom Slovenije d.d., OE Kranj tehnično dokumentacijo o poteku obstoječih telekomunikacijskih naprav na tangiranem območju, kar mora skupaj s predhodno podanimi zahtevami integrira v ustrezno dokumentacijo na podlagi katere bo Telekom Slovenije d.d., OE Kranj izdal ustrezno soglasje k nameravanemu posegu.

- Vsa dela v zvezi z zaščito in prestavitvami tangiranih TK vodov izvede Telekom Slovenije na osnovi pisnega naročila izvajalca del ali investitorja.

- Gradbena dela v bližini podzemnega TK omrežja je obvezno izvajati z ročnim izkopom pod nadzorom  strokovnih služb Telekoma Slovenije.

- Križanja z obstoječimi TK vodi mora pred zasutjem gradbene jame pregledati nadzorni Telekoma Slovenije OE Kranj z vpisom ugotovitev v gradbeni dnevnik.

- Investitor je po zaključku del pred izvedbo tehničnega pregleda oz. pred izdajo uporabnega dovoljenja dolžan pri upravljavcu TK omrežja naročiti pregled izvedenih del in si pridobiti pisno izjavo o izpolnjenih projektnih pogojih.

- člen

(ravnanje z odpadki)

- Za zbiranje odpadkov je potrebno znotraj območja OPPN zagotoviti zbirno mesto za odpadke.

- Za ravnanje z odpadki je potrebno upoštevati določbe Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Šenčur (Uradni vestnik Gorenjske, št. 3/2010).

- Investitor se mora vključiti v ravnanje z odpadki z ločevanjem odpadkov s predhodno pridobitvijo soglasja k priključitvi, ki je pogoj za nabavo zabojnikov na Komunali Kranj.

- REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE KULUTNE DEDIŠČINE

- člen

(varovanje kulturne dediščine)

- OPPN stanovanjske hiša Rozman-Kralj se načrtuje v vplivnem območju enotne kulturne dediščine Šenčur–Vas, v neposredni bližini varovanja posamezne kulturne dediščine Trboje – Cerkev Marijinega vnebovzetja.

- Višina objekta se mora navezovati na višino objektov v neposredni bližini nameravane gradnje (župnišče ipd.).

- V vplivnih območjih dediščine je potrebno spoštovati pravni režim varstva, ki določa, da morajo biti posegi in dejavnosti prilagojeni celostnemu ohranjanju dediščine.

- Potrebno je zagotavljati ohranjanje prostorske integritete, pričevalnost in dominantnost dediščine, zaradi katere je vplivno območje določeno. Zato je treba ohraniti visokodebelno vegetacijo ob južnem robu parcele in z visokodebelno vegetacijo zasaditi tudi vzhodni in severni rob parcele.

- Celostno ohranjanje kulturne dediščine je sklop ukrepov, s katerimi se zagotavljajo nadaljnji obstoj in obogatitev dediščine, njeno vzdrževanje, obnova, prenova, uporaba in oživljanje. Ti ukrepi se uresničujejo v razvojnem načrtovanju in ukrepih države, pokrajin in lokalnih skupnosti na način, da se dediščino ob spoštovanju njene posebne narave in družbenega pomena vključi v trajnostni razvoj.

- Potrebno je upoštevati in spoštovati načelo trajnostnega razvoja, ki je osnovno izhodišče in vodilo za usmerjanje prostorskega razvoja in pomeni rabo prostora in prostorskih ureditev na način, da ob ohranjanju kulturne dediščine in varovanju drugih prvin okolja omogoča zadovoljitev potreb sedanje generacije brez ogrožanja prihodnjih generacij.

- Prostorske ureditve morajo upoštevati javno korist varstva dediščine in biti prilagojene celostnemu ohranjanju kulturne dediščine. Ne smejo biti vzrok za uničenje dediščine, ki je edinstveno, nenadomestljivo in neobnovljivo bogastvo.

- Prostorski razvoj je potrebno usmerjati tako, da so planske usmeritve celovite in strokovno utemeljene ter usklajene z družbenim pomenom kulturne dediščine.

- Prostorske ureditve morajo biti prilagojene celostnemu ohranjanju kulturne dediščine tudi v vplivnem območju kulturnega spomenika ali dediščine, ki pomeni širšo okolico nepremičnega kulturnega spomenika ali dediščine in je določeno z zgodovinsko, funkcionalnega, prostorskega, simbolnega in socialnega vidika in se v njej presojajo vplivi na dediščino.

- Objekte in območja kulturne dediščine je potrebno varovati pred poškodbami ali uničenjem tudi med gradnjo – čez objekte in območja kulturne dediščine ne smejo potekati gradbiščne poti, obvozi, vanje ne smejo biti pomaknjene potrebne ureditve vodotokov, namakalnih sistemov, komunalna, energetska in telekomunikacijska infrastruktura, ne smejo se izkoriščati za deponije viškov materialov ipd.

- REŠITVE IN UKREPI ZA VARSTVO OKOLJA, NARAVNIH VIROV IN OHRANJANJA NARAVE

- člen

(varovanje tal)

- Posegi v tla se izvedejo tako, da bodo prizadete čim manjše površine tal. Z začasne prometne in gradbene poti ter deponije se uporabijo infrastrukturne površine in površine na katerih so tla manj kvalitetna.

- Pri gradnji se uporabljajo transportna sredstva in gradbeni stroji, ki so tehnično brezhibni ter le materiali, za katere obstajajo dokazila o njihovi neškodljivosti za okolje. S transportnih in gradbenih površin ter deponij gradbenih materialov je potrebno preprečiti emisije prahu z vlaženjem teh površin ob sušnem in vetrovnem vremenu. S teh površin je treba preprečiti odtekanje vod za kmetijsko obdelovane površine oziroma površine gradbenih parcel obstoječih objektov.

- Humus in rodovitno prst je potrebno ob začetku gradbenih del odstraniti in deponirati na način, ki ohranja njeno rodovitnost oziroma tako, da ne pride do onesnaženja s škodljivimi snovmi in manj rodovitnim materialom. Pri tem ne sme priti do mešanja mrtvice in živice, ki ne sme biti deponirana v kupih višjih od 1,20 m.

- Vse utrjene površine na katerih je možno parkirati vozila, morajo biti opremljene z lovilci olj v nepropustni izvedbi. Padavinske odpadne vode s prometnih površin se vodijo ponikovalnice preko lovilcev olj.

- Spremljanje izvajanja ukrepov povezanih z organizacijo gradbišča, zagotovi investitor.

- člen

(ohranjanje narave)

- Območje OPPN se ne nahaja v območju naravnih vrednot, zavarovanih območjih ali pomembnih območjih biotske raznovrstnosti.

- Za potrebe izdelave OPPN se izdela študija vplivov na okolje.

- člen

(osončenje)

Oblikovanje objekta se mora zagotoviti na način in razpored prostorov, ki omogočajo 45º kot osončenja namenjenega za bivanje in v delu, ki je namenjen delu občutljivih prostorov.

- člen

(varstvo zraka)

- Pri načrtovanju je potrebno upoštevati določila veljavne zakonodaje in predpisov s področja varstva zraka. Izpusti v zrak ne smejo presegati z zakonom določenih mejnih vrednosti.

- Ukrepi za varstvo zraka v času gradnje predvidevajo predvsem preprečevanje prašenja z območja gradbišča in dovoznih cest.

- člen

(vplivno območje letališča)

- Območje lokacije gradnje OPPN se nahaja v vplivnem območju letališča oziroma v območju nadzorovane rabe letališča in sega nad konično ravnino letališča Jožeta Pučnika Ljubljana;

  - Letališče je referenčne kode »4E«ICAO.

  - Kategorija letališča je: CAT III/B.

  - Nadmorska višina referenčne točke: 376,8 m.

  - Smer in oznaka vzletno-pristajalne steze: 124o-306o, (12-30).

  - Dolžina vzletno-pristajalne steze: 3300 m.

- Pri načrtovanju posega v prostor je potrebno v skladu z ICAO referenčno kodo letališča upoštevati vzletno, priletno in druge omejitvene ravnine posameznega letališča, kot so opisane v Zakonu o letalstvu (Zlet-UPB4, Uradni list RS, št. 81/10), Pravilniku o letališčih (Uradni list RS, št. 42/2008, 104/2011) in Prilogi 14 k Čikaški konvenciji.

- Območje OPP se nahaja pod konično omejitveno ravnino letališča, v kateri so glede na določila Zakona o letalstvu posegi in gradnja objektov nadzorovani zaradi zagotovitve letenja tako, da se smejo objekti približati manevrskim površinam letališča samo na dovoljeno razdaljo.

- Omejitvena ravnina letališča se nad območjem urejanja nahaja na nadmorski višini 437 metrov. Pri načrtovanju in gradnji je potrebno torej zagotoviti, da najvišji deli konstrukcij (vključno z zaščitnimi ograjami, antenami, obcestnimi svetilkami, gradbenimi žerjavi, ipd) ne prebadajo omenjenih omejitvenih ravnin.

- Novi predmeti ali podaljški obstoječih predmetov ne smejo segati nad konično in vodoravno ravnino, razen če so zakriti z drugimi, enako visokimi ali višjimi nepremičnimi predmeti oziroma če aeronavtična študija dokaže, da novi predmet ne bo resneje ogrozil varnosti in rednosti zračnega prometa (Pravilnik o letališčih, Ur.l. RS, št. 42/08, 104/11).

- Pri graditvi, postavljanju in zaznavanju objektov, ki utegnejo s svojo višino vplivati na varnost zračnega prometa je potrebno predhodno pridobiti ustrezno soglasje Javne agencije za civilno letalstvo RS k lokaciji oziroma k izgradnji takega objekta, objekt pa je potrebno označiti in zaznamovati v skladu z veljavnimi predpisi.

- člen

(varstvo pred hrupom)

- Ukrepi za varovanje objektov in območij pred prekomernim hrupom morajo biti izvedeni v skladu z veljavno zakonodajo in predpisi. Predvideni objekti oziroma njihovo obratovanje in uporaba po končani gradnji ne smejo presegati predpisane mejne ravni hrupa.

- V času gradnje je zaradi obratovanja gradbenih strojev in dovoza tovornih vozil pričakovati občasne povečane emisije hrupa. Za zmanjševanje hrupa v času gradnje je predvideno, da bodo vsa gradbena dela potekala v dnevnem času, med delovnim tednom.

- Upoštevana so določila predpisov s področja varstva pred hrupom, ki določajo mejne vrednosti obremenitev s hrupom glede na rabo prostora in obremenitve s hrupom na predvidenih za hrup občutljivih objektih načrtovanih s tem OPPN.

- REŠITVE IN UKREPI ZA VARSTVO VODNEGA REŽIMA IN STANJA VODA

- člen

(varovanje voda in zaščitni ukrepi)

- Z nameravanim posegom gradnje stanovanjske hiše Rozman – Kralj se ne bo posegalo v vode in vodno zemljišče, poseg ne bo v ničemer poslabšal vodnega režima in stanja voda.

- Za nameravan poseg je bilo opravljeno inženirsko – geološko kartiranje ter izdelano inženirsko-geološko poročilo o stabilnosti terena št. I/2015, ki ga je izdelalo podjetje

Geološke storitve, Jaka Žibrat iz Prebolda. Območje zemljišča in stene nad akumulacijskim jezerom, so stabilne, z nameravano gradnjo se stabilnost terena in območja ne bo poslabšala.

- Na podlagi določil veljavnega zakona z urejanja voda se na zemljišču parc. št. 4/1 k.o. Trboje določi nova zunanja meja priobalnega zemljišča vodotoka 1. reda Trbojskega jezera z Uredbo o določitvi zunanje meje priobalnega zemljišča ob levem bregu vodotoka save na območju Trbojskega jezera v naselju Trboje v Občini Šenčur (Uradni list RS, št. 29/2016).

- Pridobljeno je bilo strokovno mnenje k zmanjšanju priobalnega pasu Inštituta za vode Republike Slovenije z utemeljitvijo predloga dovoljene spremembe meje priobalnega zemljišča, številka PZ-27/2013 z dne 20.01.2014.

- Nameravan poseg ne bo imel škodljivega vpliva na vode, vodni režim in priobalno zemljišče. Poseg ne bo ogrožal stabilnosti vodnih in priobalnih zemljišč, ne bo zmanjševal varnosti pred škodljivim delovanjem voda, ne bo oviral normalnega pretoka vode, plavin in plavja, ne onemogočal obstoja in razmnoževanja vodnih in obvodnih organizmov.

- V prostorskem aktu je prikazano vodno in priobalno zemljišče.

- Odvajanje padavinskih voda je urejeno s ponikanjem v ponikovalnico na zemljišču investitorja, tako da ne bo prihajalo do erodiranja.

- Padavinske, drenažne in čiste zaledne vode se bodo odvajale oziroma ponikale na tak način da ne bo prišlo do erodiranja, zamakanja ali poplavljanja okoliških površin ali poškodb na vodotokih ali objektih vodne infrastrukture.

- Na vodno in priobalno zemljišče je prepovedano:

- odlagati in pretovarjati nevarne snovi v trdni, tekoči ali plinasti obliki,

- odlaganje ali pretovarjanje odkopanih ali odpadnih materialov ali drugih podobnih snovi,

- odlaganje odpadkov.

- Odtok iz utrjenih in parkirnih površin je urejen preko lovilca olj v ponikovalnico na zemljišču investitorja, tako, da ne bo prihajalo do onesnaževanja in iztokov nevarnih snovi v podtalje in vode.

- V največji možni meri se ohranja naravno obvodno zarast.

- Odlaganje odpadnega gradbenega, rušitvenega in izkopnega materiala na priobalna in vodna zemljišča, na brežine in v pretočne profile vodotokov ni dovoljeno.

- Potrebno je preventivno preprečevati obremenitve obrežnih ekosistemov, onesnaženje vod in okolja.

- REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI, VKLJUČNO Z VARSTVOM PRED POŽAROM

- člen

(rešitve in ukrepi za obrambo in varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami vključno z varstvom pred požarom)

- Pri načrtovanju območja OPPN so bile upoštevane vse naravne omejitve.

- Objekti na območju OPPN morajo biti dimenzionirani in projektirani ustrezno glede na stopnjo potresne ogroženosti. Po karti potresne nevarnosti (atlas ARSO) se Občina Šenčur nahaja v območju s projektnim pospeškom tal (g) 0,225. Pri načrtovanju konstrukcije objekta je potrebno upoštevati določbe Pravilnika o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov (Uradni list RS, št. 101/2005).

- Na obravnavanem območju ni poplave, erozijske in plazovite ogroženosti ter požarne ogroženosti naravnega območja.

- Požarno varstvo na območju OPN Šenčur mora biti urejeno skladno s veljavnimi požarno varstvenimi predpisi. Pri projektiranju objektov je potrebno predvideti vse pasivne in aktivne ukrepe varstva pred požarom v skladu z veljavno zakonodajo in predpisi s področja varstva pred požarom. Izpolnjevanje bistvenih zahtev varnosti pred požarom za požarno manj zahtevne objekte se dokazuje v elaboratu zasnova požarne varnosti za požarno zahtevne objekte pa v elaboratu – študija požarne varnosti. Požarno manj zahtevni in zahtevni objekti so določeni v predpisu o zasnovi in študiji požarne varnosti.

- Dopustno požarno tveganje, ki je povezano s povečano možnostjo nastanka požara zaradi uporabe požarno nevarnih snovi in tehnoloških postopkov v objektih na predvidenem področju, ki bodo namenjeni poslovni in storitveni dejavnosti ter možnosti širjenja požara na morebitna požarna sosednja poselitvena območja ter požarna tveganja zaradi požarne ogroženosti naravnega okolja, se opredeli v posebnem strokovnem mnenju, ki je del tega OPPN.

- Zagotavljati je potrebno minimalne oziroma zadostne odmike objekta od parcelnih mej stavbnih zemljišč in javnih površin.

- Za zaščito v primeru nevarnosti elementarnih in drugih nesreč so zagotovljene ustrezne evakuacijske poti in površine za ljudi, živali in materialne dobrine, intervencijske poti in površine.

- Na obravnavanem območju ne obstaja možnost razlitja nevarnih snovi.

- Za gašenje se bo zagotavljajo zadostne količine vode za gašenje. V neposredni bližini objekta (znotraj radija 80 m) se nahajata dva podzemna obstoječa hidranta (na SV strani objekta, na javni poti in J strani objekta, na javni poti).

- Za zaščito v primeru nevarnosti elementarnih in drugih nesreč so zagotovljene ustrezne evakuacijske poti in površine za ljudi, živali in materialne dobrine in intervencijske poti.

- ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE

- člen

(etapnost izvedbe)

Možna je faznost izgradnje stanovanjskega objekta, enostavnih in nezahtevnih objektov in ureditve okolice, glede na finančne zmožnosti investitorja.

- VELIKOST DOPUSTNIH ODSTOPANJ OD FUNKCIONALNIH, OBLIKOVALSKIH IN TEHNIČNIH REŠITEV

- člen

(dopustna odstopanja)

- Dovoljena so odstopanja od tlorisnih in višinskih gabaritov objektov za maksimalno +15%.

- Pri izvedbi so ob soglasju pristojnega soglasodajalca dopustna odstopanja od tehničnih rešitev, če se pri nadaljnjem natančnejšem proučevanju prometnih, geoloških, hidroloških, geomehanskih in drugih razmer poiščejo rešitve, ki so primernejše z oblikovalskega, prometno-tehničnega in okoljevarstvenega vidika.

- KONČNE DOLOČBE

- člen

(veljavnost občinskih prostorskih aktov)

Z dnem uveljavitve tega odloka se za območje OPPN šteje, da je spremenjen in dopolnjen Odlok o OPN občine Šenčur (Uradno glasilo slovenskih občin št. 7/2011, 35/2014, 68/2015)

- člen

(nadzor)

Nadzor nad izvajanjem tega OPPN opravljajo pristojne inšpekcijske službe.

- člen

(vpogled)

OPPN je na vpogled na sedežu Občine Šenčur, Kranjska cesta 11, 4208 Šenčur.

- člen

(veljavnost odloka)

Ta OPPN prične veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

Številka:

Šenčur, dne 								Župan Občine Šenčur:

KOZJEK Ciril, l. r.

Kartografski del

Priloge

PRILOGE

- Izvleček iz strateških prostorskih aktov

- Prikaz stanja prostora

- Seznam strokovnih podlag

- Smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora

- Obrazložitev in utemeljitev

- Povzetek za javnost

- Izvleček iz strateških prostorskih aktov

Občinski prostorski načrt občine Šenčur

Območje OPN:

OPN Šenčur ureja celotno območje Občine Šenčur. Območja, za katera je predvidena izdelava OPPN, se do sprejema OPPN ureja s OPN.

Poselitev občine Šenčur je dobro strukturirana v obliki zaključenih naselij, med drugimi tudi naselja Trboje.

Razvoj naselij se v občini Šenčur prvenstveno zagotavlja z dvigom kakovosti naselij z notranjim razvojem. Območja širitev in zaokrožitev naselij je potrebno načrtovati z občinskimi podrobnimi prostorskimi načrti. - (25. člen OPN).

V naseljih prevladujejo stanovanja nad drugimi dejavnostmi. V naselja se umešča različne dejavnosti, s čimer se zagotavlja delovna mesta blizu bivalnih območij. Dejavnosti ne smejo biti konfliktne med seboj in s stanovanjskimi območji. - (26. člen OPN).

Namen:

Z namenom zagotoviti usklajen in učinkoviti prostorski razvoj ob smotrni rabi naravnih, prostorskih in drugih razvojnih potencialov s strateškim delom OPN na podlagi razvojnih potreb občine in ob upoštevanju javnih koristi na področju varstva okolja, ohranjanja narave, trajnostne rabe naravnih dobrin, varstva kulturne dediščine ter ohranjanja človekovega zdravja določijo cilji in izhodišča prostorskega razvoja občine ter določijo usmeritve za načrtovanje prostorskih ureditev lokalnega pomena.

Gradnja na robovih naselij na robu kmetijskih zemljišč s načrtuje tako, da se z gradnjo čim manj omejuje primarna raba kmetijskih zemljišč ter da se omogočijo možnosti za razvoj kmetijstva in uvajanje intenzivnejše kmetijske proizvodnje.

Izhodišča prostorskega razvoja občine:

V obstoječih naseljih se ohranja obstoječa struktura naselja, ohranja se vaška jedra ter se urejajo z delno prenovo, kjer je potrebno, v soglasju in s sodelovanjem s službami za varstvo kulturne dediščine, da poudarijo obstoječe stavbne kvalitete. Podajajo se usmeritve za opremljanje z gospodarsko infrastrukturo.

Cilji prostorskega razvoja občine:

V podeželskih naseljih se razpoložljiva stavbna zemljišča prednostno namenjajo gradnji stanovanjskih objektov in spremljajočih dejavnosti območja.

Spoštovati in zadržati je potrebno podobo podeželske občine. Ohraniti krajinsko sliko občine z načrtnim oblikovanjem novogradenj na robovih naselij v odprtem prostoru ter usmerjanja dejavnosti v ohranjanje kulturne krajine.

Skozi prostorski razvoj je treba zagotavljati celostno ohranjanje kulturne dediščine. Z ustreznimi prostorskimi rešitvami se bo omogočala trajnostna raba dediščine na način in v obsegu, ki dolgoročno ne bo povzročala degradacije dediščine ali celo izgube dediščinske lastnosti, ki se morajo ohranjati za sedanje in bodoče generacije.

Prednostna območja za razvoj poselitve in razvoj (kmetijske) dejavnosti:

V občini Šenčur kmetijska zemljišča zavzemajo skoraj polovico vseh površin. Od tega je največji del, kar 96% najboljših kmetijskih zemljišč. Kmetijsko dejavnost se bo prvenstveno usmerjala na strnjene komplekse zemljišč.

Za območje občine je značilna ohranjena kvalitetna izraba prostora, z jasno ohranjenimi robovi in pestro zemljiško razdelitvijo odprtin kmetijskih površin.

Omrežje naselij z vlogo in funkcijo naselij:

Znotraj naselij in središč je potrebno zagotoviti stanovanjske, oskrbne, poslovne in storitvene funkcije sprejemljive za bivanjsko okolje; lokalne izobraževalne, kulturne, športno-rekreacijske, trgovske, gostinske, turistične, kulturne. Širitev in razvoj kmetijstva se usmerja na obrobje naselij.

Infrastrukturna omrežja lokalnega pomena se bodo še nadalje razvijala v skladu s prostorskimi potrebami in potrebami gospodarskega razvoja. Dosedanja infrastrukturna opremljenost se bo v bodoče dopolnjevala na območjih z neustrezno ali pomanjkljivo komunalno in energetsko opremo, izboljševala pa se bo tudi v smislu preprečevanja  možnosti onesnaževanja iz zmanjševanja obremenitev okolja.

Pri načrtovanju infrastrukturnih omrežij lokalnega pomena je potrebno zagotoviti, da so le-ta umeščamo tako, da ne prizadenejo varovanih vrednost in materialne substance dediščine ter da se hkrati zagotovi tudi njena prostorska integriteta;

Elektroenergetska infrastruktura

- Kontinuirano posodabljanje elektro-energetskega sistema s ciljem zagotavljanja zanesljive in kakovostne oskrbe z električno energijo, predvsem industrijskih in poslovnih objektov (postavitev novih TP, kabliranje nizkonapetostnih kablov v območju naselij, ali delih naselij, kjer kabliranje še ni izvedeno) na celotnem območju občine.

- Spodbujanje soproizvodnje električne energije in toplotne energije v vseh možnih kombinacijah uporabe goriv ter z možnostjo uporabe tudi za hlajenje objektov.

Javni vodovod

- Poleg oskrbe s pitno vodo je preskrba javnega vodovodnega omrežja namenjena še oskrbi sanitarne vode, zagotavljanju požarne varnosti, tehnološkim potrebam ter javni rabi. V danem primeru tudi oskrbi živali s pitno vodo.

- Dotrajane cevovode iz neustreznega materiala je potrebno nadomestiti z novimi, izdelanih iz ustreznega materiala.

- Predvidene vodovode se gradi ob obstoječih in predvidenih prometnih površinah, tako, da je mogoče vzdrževanje omrežja in priključkov.

- Uporabniki tehnološke vode morajo uporabljati zaprte sisteme z uporabo recikliranja

porabljene vode.

Prometna infrastruktura

- Priključki na javno cesto morajo biti urejeni tako, da ne ovirajo prometa. Priključek obravnavanega OPPN se navezuje na obstoječe kmetijsko gospodarstvo, je urejen in obstoječ.

- Na javno cesto je potrebno praviloma priključevati več objektov s skupnim priključkom na cesto.

Kanalizacijsko omrežje

- Vsa kanalizacija mora biti zgrajena vodotesno.

- Vsi individualni sistemi za odvajanje in čiščenje odpadne odpadnih in drugih voda, morajo biti redno vzdrževani in evidentirani pri izvajalcu javne službe.

- Male čistilne naprave, greznice in gnojne jame morajo biti grajene v skladu z veljavno zakonodajo in predpisi.

Javna razsvetljava

Omrežje javne razsvetljave se posodablja in se širi z okoljsko prijaznimi svetili.

Razvojne dejavnosti v naseljih:

Preplet stanovanjskih površin s kmetijskimi gospodarstvi in družbenimi ter storitvenimi dejavnostmi ter zelenimi površinami, se načrtuje v naseljih s centralnim območjem, v ostalih naseljih pa se načrtuje prevladujoča stanovanjska dejavnost s spremljajočimi dejavnostmi.

Enote urejanja prostora:

| OZNAKA NASELJA | IME NASELJA | PODROBNEJŠA NAMENSKA RABA | ČLENITEV PODROBNEJEŠE NAMENSKE RABE |
| --- | --- | --- | --- |
| TR-08 | Trboje | SKj - območja historičnega oziroma funkcijskega jedra podeželskega naselja | TR-08 SKj – površine podeželskega naselja |

Vrste dopustnih posegov na celotnem območju prostorskega načrta:

Na celotnem območju občine Šenčur so dopustne naslednje vrste posegov;

- Gradnja novega objekta.

- Dozidava, nadzidava, rekonstrukcija in vzdrževanje objekta legalno zgrajenih objektih.

- Vzdrževanje objekta.

- Odstranitev objekta.

- Gradnja komunalne opreme in druge gospodarske infrastrukture lokalnega pomena.

- Gradnja oziroma postavitev naprav za potrebe raziskovalne in študijske dejavnosti (meritve, zbiranje podatkov).

- Ureditev dostopov za invalide.

- Vzdrževanje in rekonstrukcija cest.

- Gradnja in vzdrževanje parkirnih mest.

Pri gradnji je potrebno upoštevati splošne izvedbene pogoje glede lega objekta, oblikovanja, meril in pogojev za parcelacijo in priključevanje objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno dobro. Pri preseganju podrobnih prostorsko izvedbenih pogojev je za gradnjo na stanovanjskih območjih potrebna izdelava OPPN.

Vrste dopustnih gradenj na namenskih rabah:

Osnovna dejavnost na obravnavanem območju je namenjena bivanju s spremljajočim dejavnostim, ki služijo temu območju.

Območja podrobnih prostorskih načrtov:

OPPN se lahko izdela tudi za posamezno enoto urejanja prostora ali manjše območje znotraj posamezne enote urejanja prostora, ki niso določena v karti izvedbenega dela znotraj OPN Šenčur, oziroma gre za preseganje določb podanih v izvedbenem delu OPN Šenčur, če se izkaže takšna potreba po sprejetju OPN.

Potreba o pričetku izdelave OPPN stanovanjske hiše Rozman-Kralj je izkazana s sprejetjem sklepa o pričetku takšnega OPPN.

2	PRIKAZ STANJA PROSTORA

Opis območja z osnovnimi podatki:

OPPN stanovanjske hiše Rozman-Kralj se nahaja na zahodnem delu naselja, vasi Trboje ob lokalni cesti številka 251011, ki poteka skozi naselje Trboj, na relaciji Kranj-Smlednik.

Slika  1:  Prikaz območja OPPN v širšem območju

Predmetne površine se po določilih OPN Občine Šenčur (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/2011) opredeljuje kot stavbna zemljišča, enota urejanja z oznako TR-08 SKj, s podrobnejšo namensko rabo SK površine podeželskega naselja in členitvijo podrobnejše namenske rabe SKj, območja historičnega oziroma funkcijskega jedra podeželskega naselja.

Območje predlaganega OPPN obsega zemljišče parc. št. 4/1 k.o. Trboje (2126).

Bilanca površin namenske in dejanske rabe:

Namenska raba območja: 		SKj – območja podeželskega naselja

Podrobna namenska raba: 		SK - območja historičnega oziroma funkcijskega jedra

podeželskega naselja površine podeželskega naselja

Površina območja:

Dejanska raba

- parc. št. 4/1 k.o. Trboje (2126) 				velikost zemljišča 713,00 m2

po namenski rabi je zemljišče opredeljeno pozidano zemljišče

______________________________________________________________________

SKUPAJ:									713,00 m2

Raba prostora:

Po OPN občine Šenčur je območje opredeljeno kot območja historičnega oziroma funkcijskega jedra podeželskega naselja.

Slika  2:  Grafični prikaz rabe prostora

Vir podatkov:

Kartografski del OPN Šenčur (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/2011) (URL://geoprostor.net).

Dejanska raba:

Na obravnavanem območju je dejanska raba opredeljena kot stavbno zemljišče z namensko rabo območja historičnega oziroma funkcijskega jedra podeželskega naselja.

Vir podatkov: Dejanska raba, Ministrstvo za kmetijstvo in prostor, stanje april 2014 (URL:http://rkg.gov.si/GERK).

Gospodarska javna infrastruktura:

Območje naselja Trboje je opremljeno prometno, komunalno, energetsko in s komunikacijsko infrastrukturo.

Prometna ureditev:

Načrtovana prometna ureditev se navezuje na lokalno cesto številka 890251, ki poteka skozi del naselja Trboje.

Ureditev priključkov na komunalno infrastrukturo:

Stanovanjski objekt bo komunalno opremljen in se bo priključeval na obstoječe infrastrukturne vode.

Slika  3:  Grafični prikaz gospodarske javne infrastrukture

Vir podatkov: Kartografski del OPN Šenčur (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/2011)

(URL://geoprostor.net

Varstvo narave:

Na obravnavanem območju ni naravnih vrednot, zavarovanih območij, posebnih zavarovanih območij Natura 2000 ter ekološko pomembnih območij.

Varstvo kulturne dediščine:

Na obravnavanem območju so evidentirane enote kulturne dediščine in sicer Cerkev Marijinega vnebovzetja in dediščinska priporočila Trboje-hiša 61 in Trboje–hiša 66. Območje se nahaja v varovalnem območju kulturne dediščine, zaznamovane kot vplivno območje kulturne dediščine Šenčur - Vas.

Slika  4:  Grafični prikaz vplivnega območja kulturne dediščine

Vir podatkov: Register nepremične kulturne dediščine (Rkd), stanje februar 2015 in spletni portal registra nepremične kulturne dediščine, februar 2015, (URL:http://giskds.situla.org/giskd/)

Varstvo vodnih virov:

Obravnavano območje se nahaja v hidrografskem območju Zgornja Sava in v priobalnem pasu HE Trbojskega jezera.

Slika  4:  Grafični prikaz območja podtalne vode

Vir podatkov:

Kartografski del OPN Šenčur (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/2011) (URL://geoprostor.net).

Varstvo gozdov:

Obravnavano območje se nahaja izven območij varovalnih gozdov in gozdov s posebnim namenom.

- SEZNAM STROKOVNIH PODLAG

- Geodetski načrt s certifikatom M 1:500

- Idejna zasnova nameravane gradnje stanovanjskega objekta, katerega je izdelalo projektivno podjetje ALFA ARS d.o.o., Stritarjeva 8, 4000 Kranj

- OPN občine Šenčur (Uradno glasilo slovenskih občin, številka 7/2011, 35/2014, 68/2015)

SMERNICE IN MNENJA UREJANJA PROSTORA

SEZNAM NOSILCEV UREJANJA PROSTORA

Po programu priprave OPPN stanovanjske hiše Rozman-Kralj so bili določeni naslednji nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in menja ter drugi udeleženci, ki sodelujejo pri pripravi OPPN:

- Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana

- Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za vode in investicije, Dunajska cesta 47, 1000 Ljubljana

- Javna agencija za civilno letalstvo Republike Slovenije, Kotnikova ulica 19/a,1000 Ljubljana

- Občina Šenčur, Kranjska cesta 11, 4208 Šenčur

- Zavod RS za varstvo narave, Osrednja enota, Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana

- Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana

- Elektro Gorenjska, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Ulica Mirka Vadnova 3/a, 4000 Kranj

- Telekom Slovenije, d.d., PE Kranj, Ulica Mirka Vadnova 13, 4000 Kranj

- Komunala Kranj d.o.o., Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj

- Komunala Kranj d.o.o., PE Vodovod, Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj

- Komunala Kranj d.o.o., Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj (ravnanje z odpadki)

- Domplan, d.d., Bleiweisova cesta 14, 4000 Kranj

- Geoplin plinovodi, d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11, 1001 Ljubljana

POSTOPEK CPVO

- Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje, Dunajska cesta 47, 1000 Ljubljana

POVZETEK SMERNIC

Seznam nosilcev urejanja prostora:

| ŠT. | NOSILEC UREJANJA PROSTORA | POSLANO DNE | PREJETO DNE | POSLANO DNE | PREJETO DNE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | SMERNICE |  | MNENJA |  |
| 1. | Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje | 27.02.2015 | 05.03.2015 | 31.07.2015 | 07.08.2015 |
| 2. | Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Oddelek območja Zgornje Save | 27.02.2015 | 01.04.2015 | 26.04.2016 | 26.05.2016 |
| 3. | Javna agencija za civilno letalstvo Republike Slovenije | 27.02.2015 | 09.06.2015 | 31.07.2015 | 15.09.2015 |
| 4. | Občina Šenčur | 27.02.2015 | 05.03.2015 | 31.07.2015 | 17.08.2015 |
| 5. | Zavod za varstvo narave | 18.12.2015 | 22.12.2015 | 14.04.2016 | 21.04.2016 |
| 6. | Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino | 27.02.2015 | 02.04.2015 | 31.07.2015 | 26.08.2015 |
| 7. | Elektro Gorenjska d.d. | 27.02.2015 | 31.03.2015 | 31.07.2015 | 03.08.2015 |
| 8. | Telekom Slovenije | 27.02.2015 | 30.03.2015 | 31.07.2015 | 08.09.2015 |
| 9. | Komunala Kranj, PE Vodovod | 27.02.2015 | 10.03.2015 | 31.07.2015 | 05.08.2015 |
| 10. | Komunala Kranj, PE Kanalizacija in čistilne naprave | 27.02.2015 | 10.03.2015 | 31.07.2015 | 18.08.2015 |
| 11. | Komunala Kranj,ravnanje z odpadki | 27.02.2015 | 06.03.2015 | 31.07.2015 | 04.08.2015 |
| 12. | Domplan d.d. | 27.02.2015 | / | / | / |
| 13. | Geoplin plinovodi, d.o.o. | 27.02.2015 | 11.03.2015 | / | / |

Vloga za izdajo odločbe glede celovite presoje vplivov na okolje

| 14. | Ministrstvo za okolje in prostor, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje | 27.02.2015 | 08.04.2015 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Povzetek smernic:

- Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana

Smernice številka 350-34/2012-2-DGZR z dne 05.03.2015

Pri pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta stanovanjske hiše Rozman -Kralj, je treba s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami smiselno upoštevati naslednje smernice:

- Opredeliti in upoštevati je treba vse naravne omejitve kot so poplavnost in visoka podtalnica, erozivnost ter plazovitost terena ter temu primerno predvideti in opredeliti potrebne ukrepe, ki morajo upoštevati pri izvedbi prostorskega akta oziroma navesti ustrezne hidrološke in geološke raziskave glede poplavnosti, visoke podtalnice ter erozivnosti in plazovitosti, iz katerih izhajajo potrebni ukrepi (v odloku je treba opredeliti ali območje urejanja leži oziroma ne leži na ogroženem območju);

- Opredeliti je treba projektni pospešek tal (potresna varnost) ter temu primerno predvideti tehnične rešitve gradnje;

- Opredeliti je treba ali obstaja možnost razlitja nevarnih snovi in temu primerno predvideti način gradnje.

Pri pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta stanovanjske hiše Rozman -Kralj, je treba s področja varstva pred požarom smiselno upoštevati naslednje smernice:

- Opredeliti je treba morebitne ukrepe zaradi požarne ogroženosti okolja;

- Opredeliti se morajo dopustna požarna tveganja, ki so povezana s povečano možnostjo nastanka požara zaradi uporabe požarno nevarnih snovi in tehnoloških postopkov v objektih na predvidenem področju, ki bodo namenjeni poslovni in storitveni dejavnosti ter požarna tveganja zaradi požarne ogroženosti naravnega okolja;

- Opredeliti je treba ukrepe za izpolnitev zahtev varstva pred požarom podanih v 22. in 23. členu Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07-UPB, 9/11, 83/12) in pri tem upoštevati določila:

- 3. člen Pravilnika o požarni varnosti v stavbah (Uradni list RS, št. 31/04, 10/05, 83/05 in 14/07, 12/13) – zaradi zagotovitve potrebnih odmikov od meje parcel in med objekti ter potrebnih protipožarnih ločitev z namenom preprečitve širjenja požara na sosednje objekte;

- 6. člen Pravilnika o požarni varnosti v stavbah (Uradni list RS, št. 31/04, 10/05, 83/05 in 14/07, 12/13) in zahteve od 3. do 12. člena II:poglavja in III. Poglavja Pravilnika o tehničnih normativih za hidrantno omrežje za gašenje požarov (Uradni list SFRS, št. 30/1991, Uradni list RS, št. 83/05) – zaradi zagotovitve virov vode za gašenje;

- 6. člen Pravilnika o požarni varnosti v stavbah (Uradni list RS, št. 31/04, 10/05, 83/05 in 14/07, 12/13) – zaradi zagotovitve neoviranih in varnih dovozov

dostopov ter delovnih površin za intervencijska vozila;

- Izpolnjevanje bistvenih zahtev varnosti pred požarom za požarno manj zahtevne objekte se dokazuje v elaboratu »Zasnova požarne varnosti« za požarno zahtevne objekte pa se v elaboratu »študija požarne varnosti«. Požarno manj zahtevni in zahtevni objekti so določeni v predpisu o zasnovi in študiji požarne varnosti (Pravilnik o zasnovi in študiji požarne varnosti, Uradni list RS, št. 12/12, 49/13).

Poročilo o upoštevanju smernic:

Smernice so bile v celoti upoštevane. Upoštevani so bili tudi vsi predvideni ukrepi.

- Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Oddelek za območje zgornje Save, Ulica Mirka Vadnova 5, 4000 Kranj

Smernice številka 35001-138/2015-2 z dne 01.04.2015

S stališča varovanja vodnega režima in stanja voda se k pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta stanovanjska hiša Rozman – Kralj, izda naslednje smernice in pogoje s področja upravljanja z vodami:

- Posege v vode, vodna in priobalna zemljišča, zemljišča na varstvenih in ogroženih območjih ter kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča je treba programirati, načrtovati in izvajati tako, da se ne poslabšuje vodni režim in stanje voda, da se ohranja naravne procese (tudi poplavljanje in razlivanje na neurbaniziranih površinah), omogoča varstvo pred škodljivim delovanjem voda in ohranjanje naravnega ravnovesja vodnih in obvodnih ekosistemov (5. člen ZV-1), kar mora biti v projektni dokumentaciji ustrezno prikazano in dokazano.

- Zemljišče, na katerem je celinska voda trajno ali občasno prisotna in se zato oblikujejo posebne hidrološke, geomorfološke in biološke razmere, ki določajo vodni in obvodni ekosistem, je vodno zemljišče celinskih voda. Za vodno zemljišče se štejejo tudi opuščene struge in prodišča, ki jih voda občasno še poplavlja, močvirja in zemljišče, ki ga je poplavila voda zaradi posega v prostor (11. člen ZV-1).

- Vrisati in upoštevati je potrebno vodna in priobalna zemljišča površinskih voda (vodotoka Sava – vodotok 1. reda) na ureditvenem območju v širini 15,0 m. Skladno s 14. in 37. členom ZV-1D, je potrebno upoštevati odmik objektov od meje vodnega zemljišča vodotokov. Meja vodnega zemljišča se določa skladno s Pravilnikom o podrobnejšem načinu določanja meje vodnega zemljišča tekočih voda (Uradni list RS, št. 129/06).

- Na podlagi 6. odstavka 14. člena Zakona o vodah lahko vlada na predlog nosilcev prostorskega načrtovanja določi drugačno zunanjo mejo priobalnih zemljišč, ki zoži priobalno zemljišče, če: gre za poseg na obstoječem stavbnem zemljišču znotraj obstoječega naselja, se s tem ne povečuje poplavne ali erozijske nevarnosti ali ogroženosti, se s tem ne poslabšuje stanje voda, je omogočeno izvajanje javnih služb, ne omejuje obstoječe posebne rabe voda in to ni v nasprotju s cilji upravljanja z vodami. V predlogu za zmanjšanje širine priobalnega pasu  morajo biti v skladu s predpisi o vodah predvideni tudi ukrepi, potrebni za izravnavo vplivov nameravanega posega na doseganje ciljev upravljanja voda. Drugačna zunanja meja priobalnih zemljišč, ki zoži priobalno zemljišče mora biti določena pred izdajo mnenja pozitivnega k prostorskemu aktu.

- Na vodnem in priobalnem zemljišču ni dovoljeno posegati v prostor, razen za izjeme, ki jih določa 37. člen ZV-1D:

- gradnja objektov javne infrastrukture, komunalne in druge infrastrukture ter komunalnih priključkov na javno infrastrukturo,

- gradnja objektov grajenega javnega dobra po tem ali drugih zakonih,

- ukrepe, ki se nanašajo na izboljšanje hidromorfoloških in bioloških lastnosti površinskih voda,

- ukrepe, ki se nanašajo na ohranjanje narave,

- gradnja objektov, potrebnih za rabo voda, ki jih je za izvajanje vodne pravice nujno zgraditi na vodnem oziroma priobalnem zemljišču (npr. objekt za zajem ali izpust vode) zagotovitev varnosti plovbe in zagotovitev varstva pred utopitvami v naravnih kopališčih,

- gradnja objektov, namenjenih varstvu voda pred onesnaženjem,

- gradnja objektov, namenjenih obrambi države, zaščiti in reševanju ljudi, živali in premoženja ter izvajanju nalog policije.

- Na vodnem in priobalnem zemljišču so prepovedane dejavnosti in vsi posegi v prostor, ki bi lahko imeli škodljiv vpliv na vode, vodna in priobalna zemljišča, ogrožali stabilnost vodnih in priobalnih zemljišč, zmanjševali varnost pred škodljivim delovanjem voda, ovirali normalen pretok vode, plavin in plavja, onemogoči obstoj in razmnoževanje vodnih in obvodnih organizmov.

- V prostorskem aktu je potrebno prikazati in upoštevati varovana, varstvena in ogrožena območja po določbah Zakona o vodah: vodno in priobalno zemljišče.

- V prostorskem aktu je predvideti, vse ukrepe in rešitve, ki bodo na ureditvenem območju zagotavljale ustrezno stopnjo stabilnosti in varnosti poselitve. V kolikor je potrebno, je predvideti rešitve za zavarovanje in stabilizacijo nestabilnih in pogojno stabilnih površin, ki bodo na stabilnostno problematičnih odsekih zagotavljale ustrezno stopnjo stabilnosti terena.

- Urediti je potrebno odvajanje padavinskih in zalednih voda. Padavinske, drenažne in čiste zaledne vode naj se odvajajo oziroma ponikajo, ne da bi prišlo do erodiranja, zamakanja ali poplavljanja okoliških površin ali poškodb na vodotokih ali objektih vodne infrastrukture. Večje količine vode ni dovoljeno spuščati na okoliški teren, da ne bi povzročile erozije ali destabilizirale zemljin.

- Pri prostorskem načrtovanju je potrebno upoštevati določbe 84. člena in 68. člena ZV-1, po katerih so na vodnem in priobalnem zemljišču prepovedane dejavnosti in posegi v prostor, ki bi lahko:

- ogrožali stabilnost vodnih in priobalnih zemljišč,

- zmanjševali varnost pred škodljivim delovanjem voda,

- ovirali normalen pretok vode, plavin in plavja,

- onemogočali obstoj in razmnoževanje vodnih in obvodnih organizmov.

Na vodno in priobalno zemljišče je prepovedano:

- odlagati in pretovarjati nevarne snovi v trdni, tekoči ali plinasti obliki,

- odlaganje ali pretovarjanje odkopanih ali odpadnih materialov ali drugih podobnih snovi,

- odlaganje odpadkov.

- V dokumentaciji mora biti tekstualno in grafično ustrezno obdelana in prikazana dispozicija objektov, vsa komunalna infrastruktura ter predvidena rešitev odvoda vseh vrst odpadnih, padavinskih in zalednih voda.

- Odvajanje in čiščenje komunalnih in padavinskih odpadnih voda mora biti usklajeno z Zakonom o vodah in predpisi s področja varstva okolja:

- Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12);

- Pravilnikom o nalogah, ki se izvajajo v okviru obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni list RS, št. 109/07, 33/08);

- Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni list RS, št. 88/11, 8/12);

- Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 98/07, 30/10).

- Odtok iz utrjenih in parkirnih površin je potrebno ustrezno urediti, tako, da ne bo prihajalo do onesnaževanja in iztokov nevarnih snovi v podtalje in vode.

- Pri načrtovanju gradenj in ureditev je potrebno upoštevati značilnosti, nihanje gladin akumulacijskega jezera HE Mavčiče in najvišjo koto vode v akumulaciji, kar mora biti razvidno z dokumentacije za pridobitev mnenja k prostorskemu aktu. Pridobiti je potrebno smernice in mnenje upravljavca akumulacijskega jezera HE Mavčiče, Savske elektrarne d.o.o., Medvode.

- V največji možni meri je potrebno ohranjati naravno obvodno zarast.

- Odlaganje odpadnega gradbenega, rušitvenega in izkopnega materiala na priobalna in vodna zemljišča, na brežine in v pretočne profile vodotokov ni dovoljeno. Nasipavanje retenzijskih površin, zasipavanje pretočnih profilov vodotokov, potokov in izvirnih vod ter sprožanje erozijskih procesov ni dovoljeno.

- Potrebno je preventivno preprečevati obremenitve obrežnih ekosistemov, onesnaženje vod in okolja.

- V primeru spremembe ali dopolnitve predvidenih posegov in programskih izhodišč si pridržujemo pravico do dopolnitev oziroma sprememb pogojev.

Veljavnost smernic in pogojev za načrtovanje je dve leti od dneva izdaje.

Poročilo o upoštevanju smernic:

Smernice so bile v celoti upoštevane. Upoštevani so bili tudi vsi predvideni ukrepi.

- Javna agencija za civilno letalstvo RS, Kotnikova ulica 19/a, 1000 Ljubljana

Smernice številka 350-43/2015/3-00851202 z dne 09.06.2015

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor ugotavlja, da se območje OPPN nahaja v vplivnem območju letališča iz zasnove omrežja letališč, z obstoječo in predviden mrežo letališč v RS, kar je prikazano v grafičnem delu kartografske dokumentacije SPRS in sicer v publikacijski karti št. 3 k poglavju III.2.1, ki predstavlja obvezno izhodišče za pripravo in oblikovanje planskih in izvedbenih aktov države in lokalnih skupnosti. Načrtovana prostorska ureditev tako posega v območje kontroliranega dela zračnega prostora nad letališčem in okrog njega, namenjena varovanju letališkega prometa Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana:

Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana:

- Letališče je referenčne kode »4E« ICAO.

- Kategorija letališča je: CAT III/B.

- Nadmorska višina referenčne točke: 376,8 m.

- Smer in oznaka vzletno-pristajalne steze: 124o-306o, (12-30).

- Dolžina vzletne – pristajalne steze: 3 300 m.

- Pri načrtovanju posega v prostor je potrebno v skladu z ICAO referenčno kodo letališča upoštevati vzletno, priletno in druge omejitvene ravnine posameznega letališča, kot so opisane v Zakonu o letalstvu (Zlet-UPB4, Uradni list RS, št. 81/10), Pravilniku o letališčih (Uradni list RS, št. 42/2008, 104/2011) in Prilogi 14 k Čikaški konvenciji.

- Območje OPP se nahaja pod konično omejitveno ravnino letališča, v kateri so glede na določila Zakona o letalstvu posegi in gradnja objektov nadzorovani zaradi zagotovitve letenja tako, da se smejo objekti približati manevrskim površinam letališča samo na dovoljeno razdaljo.

- Omejitvena ravnina letališča se nad območjem urejanja nahaja na nadmorski višini 437 metrov. Pri načrtovanju in gradnji je potrebno torej zagotoviti, da najvišji deli konstrukcij (vključno z zaščitnimi ograjami, antenami, obcestnimi svetilkami, gradbenimi žerjavi, ipd) ne prebadajo omenjenih omejitvenih ravnin.

- Novi predmeti ali podaljški obstoječih predmetov ne smejo segati nad konično in vodoravno ravnino, razen če so zakriti z drugimi, enako visokimi ali višjimi nepremičnimi predmeti oziroma če aeronavtična študija dokaže, da novi predmet ne bo resneje ogrozil varnosti in rednosti zračnega prometa (Pravilnik o letališčih, Ur.l. RS, št. 42/08, 104/11).

- Pri graditvi, postavljanju in zaznavanju objektov, ki utegnejo s svojo višino vplivati na varnost zračnega prometa je potrebno predhodno pridobiti ustrezno

soglasje Javne agencije za civilno letalstvo RS k lokaciji oziroma k izgradnji takega objekta, objekt pa je potrebno označiti in zaznamovati v skladu z veljavnimi predpisi.

Poročilo o upoštevanju smernic:

Smernice so bile v celoti upoštevane. Upoštevani so bili tudi vsi predvideni ukrepi

- Občina Šenčur, Kranjska cesta 11, 4208 Šenčur

Smernice, številka 3505-00002-2015-003 z dne 05.03.2015

Občina Šenčur na podlagi vloge z dne 04.03.2015, kot upravljavec občinskih cest, daje naslednje smernice k osnutku občinskega podrobnega prostorskega načrta stanovanjske hiše Rozman - Kralj:

- Vse poškodbe na cestah, zemljiščih in komunalnih napravah, ki bi eventualno nastale pri izvedbi predvidenih del, bremenijo investitorja in jih mora nemudoma odpraviti.

- Parkirišča morajo biti asfaltirana in opremljena z lovilci olj.

- Odmik najbolj zunanje točke objekta, projicirane na tla, mora biti od zemljišča parc. št. 1035 k.o. Trboje, znašati najmanj 4,00 m.

- Meteorne vode se morajo odvajati v ponikovalnice zgrajene na zemljiščih investitorjev.

- V primeru izvedbe infrastrukturnih priključkov preko javnih zemljišč oziroma zemljišč v lasti Občine Šenčur, je potrebno pridobiti soglasje za poseg oziroma prekop javnega zemljišča.

- V primeru postavitve ograje ob meji z zemljiščem parc. št.  1035 k.o. Trboje mora biti le-ta odmaknjena najmanj 0,5 m od parcelne meje zemljišča.

- V primeru, da je predvidena ograja na območju uvoza, je potrebno med javno površino in uvozom na parkirišče ali v garažo oziroma med javno površino in ograjo ali zapornico, ki zapira vozilom pot do parkirnih (garažnih) mest, zagotoviti najmanj 5 m prostora, na katerem se vozilo lahko ustavi, dokler ni omogočen dostop do parkirišča ali garaže oziroma izvoz iz nje.

- Najbolj zunanje točke nezahtevnih in enostavnih objektov, projicirane na tla, morajo biti od javne poti odmaknjene najmanj 1,5 m.

Poročilo o upoštevanju smernic:

Smernice so bile v celoti upoštevane. Upoštevani so bili tudi vsi predvideni ukrepi.

- Zavod RS za varstvo narave, Osrednja enota, Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana

Smernice številka 02-II-558/2-O-15/TŠ z dne 22.12.2015

Po pregledu dokumentacije za pripravo smernic občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje OPPN, je Zavod RS za varstvo narave ugotovil, da na območju urejanja ni naravnih vrednot, območja Nature 2000, zavarovalnih območij ali območij pomembnih za ohranjanje biotske raznovrstnosti, za kar na podlagi 5. odstavka 97. člena Zakona o ohranjanju narave (ZON, Uradni list RS, št.96/04 ZON-UPBB2, 61/06-ZDrRu-1, in 32/08-odlUS, 8/10-ZSKZ-B in 41/14) izdelava naravovarstvenih smernic in izdaja naravovarstvenega mnenja nista potrebna.

Poročilo o upoštevanju smernic:

Smernice so bile v celoti upoštevane. Upoštevani so bili tudi vsi predvideni ukrepi.

- Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Kranj, Tomšičeva ulica 7, 4000 Kranj

na podlagi 84. člena ZVKD;

MINISTRSTVO ZA KULTURO, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana

Smernice številka 35012-24/2015/6 z dne 02.04.2015

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Kranj, Tomšičeva 7, 4000 Kranj ( v nadaljevanju: Zavod) je na podlagi 84. člena ZVKD-1 pripravil gradivo za smernice (dopis št. 3501-0009/2015-2 z dne 01.04.2015).

USMERITVE ZA CELOSTNO OHRANJANJE

Celostno ohranjanje kulturne dediščine je sklop ukrepov, s katerimi se zagotavljajo nadaljnji obstoj in obogatitev dediščine, njeno vzdrževanje, obnova, prenova, uporaba in oživljanje. Ti ukrepi se uresničujejo v razvojnem načrtovanju in ukrepih države, pokrajin in lokalnih skupnosti na način, da se dediščino ob spoštovanju njene posebne narave in družbenega pomena vključi v trajnostni razvoj.

Načelo trajnostnega razvoja je osnovno izhodišče in vodilo za usmerjanje prostorskega razvoja, pomeni pa rabo prostora in prostorskih ureditev na način, da ob ohranjanju kulturne dediščine in varovanju drugih prvin okolja omogoča zadovoljitev potreb sedanje generacije brez ogrožanja prihodnjih generacij.

Prostorske ureditve morajo upoštevati javno korist varstva dediščine in biti prilagojene celostnemu ohranjanju kulturne dediščine. Ne smejo biti vzrok za uničenje dediščine, ki je edinstveno, nenadomestljivo in neobnovljivo bogastvo. Prostorski razvoj je potrebno usmerjati tako, da so planske usmeritve celovite in strokovno utemeljene ter usklajene z družbenim pomenom kulturne dediščine. Družbeni pomen je vrednost, ki jo ima dediščina za skupnost in posameznike zaradi svojega kulturnega, vzgojenega, razvojnega, verskega, simbolnega in identifikacijskega potenciala ali za preučevanje strok. Na podlagi družbenega pomena dediščine se določa javna korist varstva dediščine za državo, pokrajine in lokalne skupnosti, ki obsega:

- identificiranje dediščine, njenih vrednot in vrednosti, njeno dokumentiranje, preučevanje in interpretiranje,

- ohranitev dediščine in preprečevanje vplivov nanjo,

- omogočanje dostopa do dediščine ali do informacij o njej vsakomur,

- predstavljanje dediščine javnosti in razvijanje zavesti o njenih vrednotah,

- vključevanje vedenja o dediščini v vzgojo, izobraževanje in usposabljanje,

- celostno ohranjanje dediščine,

- spodbujanje kulturne raznolikosti

- sodelovanje javnosti v zadevah varstva.

Prostorske ureditve morajo biti prilagojene celostnemu ohranjanju kulturne dediščine

tudi v vplivnem območju kulturnega spomenika ali dediščine, ki pomeni širšo okolico nepremičnega kulturnega spomenika ali dediščine in je določeno z zgodovinsko, funkcionalnega, prostorskega, simbolnega in socialnega vidika in se v njej presojajo vplivi na dediščino.

Objekte in območja kulturne dediščine je potrebno varovati pred poškodbami ali uničenjem tudi med gradnjo – čez objekte in območja kulturne dediščine ne smejo potekati gradbiščne poti, obvozi, vanje ne smejo biti pomaknjene potrebne ureditve vodotokov, namakalnih sistemov, komunalna, energetska in telekomunikacijska infrastruktura, ne smejo se izkoriščati za deponije viškov materialov ipd.

PREDLOGI REŠITEVIN UKREPOV VARSTVA

Smernice v smislu predlogov rešitev in ukrepov varstva so strukturirane v sklopih:

- podatki o kulturni dediščini,

- smernice za načrtovanje prostorske ureditve,

- usmeritve za presojo vplivov na kulturno dediščino in arheološke ostaline,

- smernice priporočilne narave.

Pri pripravi prostorskih aktov je skladno s 74. členom ZVKD-1 potrebno upoštevati varstvo kulturne dediščine in v akt vključiti ukrepe varstva. Upoštevanje varstva je treba zagotoviti v vseh fazah priprave akta, še posebej tistih njegovih delov, ki so neposredna podlaga za izdajanje soglasij za posege v dediščino.

PODATKI O KULTURNI DEDIŠČINI

| EŠD | IME | REZIM | PODREZIM | OPOMBE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14469 | Šenčur - vas | dediščina z vplivnim območjem enote EŠD 2584 Trboje – Cerkev Marijinega vnebovzetja | naselbinska dediščina | Bližina območja načrtovanja stavbna dediščina Župnišče, EŠD 17588 |

Poročilo o upoštevanju smernic:

Smernice so bile v celoti upoštevane. Upoštevani so bili tudi vsi predvideni ukrepi.

- Elektro Gorenjska, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Ulica Mirka Vadnova 3/a, 4000 Kranj

Smernice številka 606741 z dne 31.03.2015

Zahteve prestavitve obstoječih EE naprav:

- V obravnavanem območju je prisotno NN omrežje, namenjeno oskrbi obstoječih odjemalcev z električno energijo.

- V primeru gradbenih del se mora izvajalec seznaniti z natančno lokacijo elektroenergetskih vodov in naročiti zakoličbo elektroenergetskih vodov. Kjer se bodo gradbeni posegi izvajali v območju tras obstoječih elektroenergetskih vodov, je potrebno predvideti njihovo prestavitev izven območja gradbenih posegov, oziroma njihovo zaščito v skladu z veljavnimi predpisi. Pri vseh gradbenih delih v bližini elektroenergetskih vodov mora biti zagotovljen nadzor s strani distribucijskega podjetja Elektro Gorenjska.

- Karto komunalnih vodov in naprav izdelanega osnutka prostorskega akta je potrebno dopolniti z vrisom obstoječih in predvidenih elektroenergetskih vodov in naprav. Potek trase vodov in naprav je razviden v priloženem situacijskem načrtu.

Tehnični pogoji:

- V primeru povečanja potreb po električni moči si mora stranka pridobiti novo soglasje za priključitev.

OSTALI POGOJI:

- Pri načrtovanju in gradnji objektov na območjih za katera bodo izdelani prostorski akti bo potrebno upoštevati veljavne tipizacije distribucijskih podjetij, veljavne tehnične predpise in standarde ter pridobiti upravno dokumentacijo. Elektroenergetska infrastruktura mora biti projektno obdelana v posebni mapi.

- Pri gradnji objektov v varovalnem pasu elektroenergetskih vodov in naprav je potrebno izpolniti zahteve glede elektromagnetnega sevanja in hrupa (Uradni list RS, št. 70/96).

- Naročnik si bo moral k predmetnemu prostorskemu aktu pridobiti še mnenje.

OSTALO:

    - V primeru gradbenih del v območju obstoječih elektroenergetskih naprav je investitor dolžan pri upravljavcu distribucijskega omrežja naročiti projektno dokumentacijo (projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, projekt za izvedbo, projekt izvedenih del) prestavitve oziroma zaščite obstoječih elektroenergetskih naprav. Vse stroške izdelave te projektne dokumentacije nosi investitor.

    - Vsa morebitna dela prestavitev oziroma zaščite obstoječih elektroenergetskih naprav lahko opravi samo upravljavec distribucijskega omrežja, na stroške investitorja.

Poročilo o upoštevanju smernic:

Smernice so bile v celoti upoštevane. Upoštevani so bili tudi vsi predvideni ukrepi.

- Telekom Slovenije d.d., Sektor za dostopovna omrežja, Center za dostopovna omrežja Ljubljana-Kranj, Ulica Mirka Vadnova 13, 4000 Kranj

Smernice številka 30556-KR/254-BD z dne 30.03.10.2015

Na podlagi: 30., 34., 47., 51., 58., 61. in 70 člena Zakona o prostorskem načrtovanju ZPNačrt, ZPNačrt-A (Uradni list RS, številka 33/07, 108/09 (7., 75. in 83. člena Zakona o elektronskih komunikacijah – ZEKom (Uradni list RS, številka 13/07-UPB1; 110/09; 33/11), 9., 10., 12., 13. in 16. člena Zakona o elektronskih komunikacijah – ZEKom-1 (Uradni list RS, št. 109/2012) in Pravilnika o delu komisije za pregled projektne dokumentacije (Uradno glasilo Telekoma Slovenije, številka 3/04) ter vloge vlagatelja izdajamo smernice, pogoje k »Občinskemu podrobnemu prostorskemu načrtA ZA STANOVANJSKO HIŠO ROZMAN-KRALJ«.

- Predvideni občinski podrobni prostorski načrt »OPPN STANOVANJSKO HIŠO ROZMAN-KRALJ« je v območju napajanja vozlišča Voklo.

- Po zemljiščih in obstoječem objektu potekajo obstoječe nadzemne telekomunikacijske naprave Telekoma Slovenije d.d., katere se pred pričetkom  kakršnihkoli gradbenih del začasno prestavijo  in ustrezno zaščitijo Prestavitve in zaščite obstoječih telekomunikacijskih naprav je potrebno projektno obdelati v skladu s predpisi in pogoji Telekom Slovenije d.d.. Za prestavitev obstoječih telekomunikacijskih naprav mora investitor pridobiti vsa potrebna dovoljenja in soglasja lastnikov zemljišč.

- Vsa dela v zvezi z zaščito in prestavitvami tangiranih telekomunikacijskih naprav pri posegih v prostor izvede Telekom Slovenije d.d..

- Stroški ogleda, izdelave projekta priključitve na telekomunikacijsko omrežje, zakoličbe, zaščite in morebitne potrebne prestavitve telekomunikacijskega omrežja, ter nadzora bremenijo investitorjev posegov v prostor. Prav tako bremenijo investitorje tudi stroški odprave napak, ki bi nastale zaradi del na območju, kakor tudi stroški izpada prometa, ki bi zaradi tega nastali.

- Vsako poškodbo telekomunikacijskega omrežja je potrebno takoj javiti na tel.št. 080 1000.

Poročilo o upoštevanju smernic:

Smernice so bile v celoti upoštevane. Upoštevani so bili tudi vsi predvideni ukrepi.

- Komunala Kranj, javno podjetje d.o.o., PE Vodovod, Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj

Smernice številka 04/2015 z dne 10.03.2015

Pripravljavcu družbi ALFA ARS d.o.o., Stritarjeva ulica 8, 4000 Kranj se izdajo smernice za načrtovanje občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje urejanja stanovanjske hiše Rozman-Kralj iz Trboj, na lokaciji Trboje 59, na zemljišču parc. št. 4/1 k.o. Trboje.

Določbe s področja vodovoda:

- Uredba o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS št. 88/2012),

- Odlok o oskrbi s pitno vodo v občini Šenčur (Uradni list RS št. 8/2010),

- Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS št. 102/04, s spremembami in dopolnitvami),

- Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS št. 33/2007, 108/09, 80/2010, 43/2011, 57/2012),

- Pravilnik o tehničnih normativih za hidrantno omrežje (Uradni list RS št. 30/1991),

- Tehnični pravilnik za projektiranje tehnično izvedbo in uporabo javnega vodovodnega omrežja v upravljanju Komunale Kranj (dosegljiv na spletni strani Komunale Kranj).

Tehnične smernice za pripravo OPPN:

- Za objekt se predvidi nova priključitev na obstoječe javno vodovodno omrežje. Priključitev se predvidi po levi strani dostopne poti v smeri proti objektu. Priključitev se izvede pravokotno na glavno vodovodno omrežje.

Poročilo o upoštevanju smernic:

Smernice so bile v celoti upoštevane. Upoštevani so bili tudi vsi predvideni ukrepi.

- Komunala Kranj, javno podjetje d.o.o., PE Kanalizacija in čistilne naprave, Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj

Smernice z dne 10.03.2015

Komunala Kranj, javno podjetje d.o.o., kot izvajalec javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih vod, pripravljavcu občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko hišo Rozman-Kralj na zemljišču parc. št. 4/1 k.o. Trboje.

- Stanovanjska hiša Rozman-Kralj mora biti priključena na omrežje javne kanalizacije, v lasti Občine Šenčur, s soglasjem izvajalca javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih vod Komunale Kranj, javno podjetje, d.o.o..

- Do obratovanja javne fekalne kanalizacije, na predmetnem območju, morajo lastniki stanovanjske hiše čiščenje odpadne vode zagotoviti v lastni mali komunalni čistilni napravi, ustrezne velikosti.

- Po pričetku obratovanja javne fekalne kanalizacije je malo komunalno čistilno napravo potrebno opustiti, odvajanje odpadne vode v javno fekalno kanalizacijo mora biti neposredno.

- Padavinske vode s strešin in utrjenih površin je potrebno ponikati na zemljišču investitorja.

Poročilo o upoštevanju smernic:

Smernice so bile v celoti upoštevane. Upoštevani so bili tudi vsi predvideni ukrepi.

- Komunala Kranj, javno podjetje d.o.o., Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj

Smernice številka KP-DF- z dne 06.03.2015

V skladu s 58. členom Zakona o prostorskem načrtovanju prodajamo: Smernice k osnutku občinskega prostorskega načrta »Stanovanjska hiša Rozman-Kralj« na parceli št. 4/1 k.o. Trboje.

- Smernice se podajajo na osnovi priloženega projekta št. U-1104/15, februar 2015 in morajo upoštevati Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Šenčur.

- V podanem OPPN v 21. Členu (ravnanje z odpadki) omenjenega projekta se predvideva, da se mora investitor, to je Rozman Pavel, v predvidenem objektu – rekonstrukcija stanovanjske hiše Rozman-Kralj, vključiti v ravnanje z odpadki z ločevanjem odpadkov na izvoru, s predhodno pridobitvijo soglasja k priključitvi, na Komunali Kranj.

- V OPPN je predvidena rekonstrukcija obstoječe stanovanjske hiše , ki že ima zabojnik za zbiranje ločenih frakcij odpadne embalaže, zabojnik za mešane komunalne odpadke in zabojnik za biološke odpadke.

- Velikost zabojnikov in ločenega prostora za povečanje količin zabojnikov, v primeru spremembe števila povzročiteljev, se bo naknadno določila v fazi pridobivanja soglasja za projekt oz. priključitev.

- V fazi izvedbe rekonstrukcije obstoječega objekta je za odstranitev odpadnega materiala potrebno priskrbeti večje kovinske zabojnike za ločevanje, ki se po dogovoru odpeljejo k pooblaščenemu prevzemniku za odpadne gradbene odpadke.

Poročilo o upoštevanju smernic:

Smernice so bile v celoti upoštevane. Upoštevani so bili tudi vsi predvideni ukrepi.

- Domplan d.d., Bleiweisova cesta 14, 4000 Kranj

Smernice niso bile posredovane v zakonsko določenem roku.

- Plinovodi d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11/b, p.p. 3720, 1001 Ljubljana

Smernice – niso potrebne :

Dopis številka S15-061/R-MR/RKP z dne 11.03.2015

Plinovodi d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11/b, p.p. 3720, 1001 Ljubljana, v svojem dopisu številka S15-061/R-MR/RKP z dne 11.03.2015 ugotavljajo, da zadevni posegi v zemljišče parc. št. 4/1 k.o. Luže ne segajo v varovalni pas oziroma varnostni pas obstoječih prenosnih plinovodov v upravljanju družbe Plinovodi d.o.o., kot sistemskega operaterja prenosnega omrežja zemeljskega plina (odmik cca 3 000 m od prenosnega plinovoda R29, RMRP Vodice – RP Britof, premer 250 mm, tlak 50 bar, občina Šenčur).

Smernice niso potrebne

- Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje, Dunajska cesta 47, 1000 Ljubljana

Odločba številka 35409-49/2015/8 z dne 08.04.2015

Celovita presoja vplivov na okolje – ni potrebna:

5		OBRAZLOŽITEV IN UTEMELJITEV

RAZLOGI IN IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO OPPN

Veljavne prostorske sestavine Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Šenčur (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/2011, 35/2014, 68/2015) opredeljujejo namensko rabo ureditvenega območja, znotraj katerega se bo odvijal nameravan poseg, za namen območja stanovanj. Podrobna namenska raba območje opredeljuje kot stanovanjske površine s členitvijo podrobne namenske rabe prostostoječe individualne gradnje, ki so namenjene bivanju s spremljajočimi dejavnostmi, ki služijo tem območjem. Med spremljajoče dejavnosti gre med drugim šteti tudi poslovne in obrtne dejavnosti.

PRAVNA PODLAGA

Pravna podlaga za pripravo OPPN stanovanjske hiše Rozman-Kralj za območje zemljišču parc. št. 4/1 k.o. Trboje (2126) temelji na naslednjih dokumentih:

- OPN občine Šenčur (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/2011, 35/2014, 68/2015)

Urejanje prostora

- Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, (109/12), 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO)

- Zakon o urejanju prostora, ZUreP-1 (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr., 58/03 – ZZK-1, 33/07 – ZPNačrt, 108/09 – ZGO-1C in 80/10 – ZUPUDPP)

- Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07)

- Odlok o Strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04 in 33/07 – ZPNačrt)

- Uredba o prostorskem redu Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04)

Gradbeništvo in nepremičnine

- Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 - uradno prečiščeno besedilo, 14/05 - popr., 92/05 - ZJC-B, 93/05 - ZVMS, 111/05 - odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 - ZRud-1, 20/11 - odl. US, 57/12, 101/13 - ZDavNepr in 110/13)

- Uredba o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje (Uradni list RS, št. 18/13, 24/13 in 26/13)

- Pravilnik o projektni in tehnični dokumentaciji (Uradni list RS, št. 55/08)

- Pravilnik o gradbiščih (Uradni list RS, št. 55/08, 54/09)

- Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah (Uradni list RS, št. 41/09, 2/12)

- Pravilnik o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov (Uradni list RS, št. 101/05)

- Pravilnik o požarni varnosti v stavbah (Uradni list RS, št. 31/04, 10/05, 83/05, 14/07 in 12/13)

- Tehnična smernica za graditev TSG-1-001:2010 Požarna varnost v stavbah (velja od 21.05.2010)

- Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in uporabe objektov v javni rabi ter večstanovanjskih stavb (Uradni list RS, št. 97/03, 33/07 – ZPNačrt in 77/09 – odl. US)

- Pravilnik o obliki tehničnih smernic za projektiranje, gradnjo in vzdrževanje objektov (Uradni list RS, št. 54/03)

- Pravilnik o spremembi pravilnika o prezračevanju in klimatizaciji stavb (Uradni list RS, št. 42/02, 105/02)

- Pravilnik o zvočni zaščiti stavb (Uradni list RS, št. 14/99, 10/12)

Varstvo okolja

- Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04, 20/06, 39/06, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15)

- Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/07, 109/07, 62/10 in 46/13)

- Uredba o vrstah posegov v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 78/06, 72/07, 32/09, 95/11, 20/13 in 51/14)

- Uredba o okoljskem poročilu in podrobnejšem postopku celovite presoje vplivov izvedbe planov na okolje (Uradni list RS, št. 73/05)

Elektromagnetna sevanja

- Uredba o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 70/1996)

- Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu za vire elektromagnetnega sevanja ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 70/1996 )

Hrup

- Pravilnik o prvem ocenjevanju in obratovalnem monitoringu za vire hrupa ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 105/08)

- Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 105/05, 34/08, NPB1, 109/09, NPB2, 62/10 in NPB3 Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 105/05, 34/08, 109/09 in 62/10)

- Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 105/05, 34/08, 109/09 in 62/10)

- Pravilnik o emisiji hrupa strojev, ki se uporabljajo na prostem (Uradni list RS, št. 106/02, 50/05, 49/06 in 17/11 – ZTZPUS-1)

Narava

- Zakon o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo,

61/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B in 46/14)

Odpadki

- Uredba o odpadkih (Uradni list RS, št. 103/2015)

- Uredba o sežiganju odpadkov (Uradni list RS, št. 68/08 in 41/09)

- Uredba o ravnanju z odpadki iz rudarskih in drugih dejavnosti izkoriščanja mineralnih surovin (Uradni list RS, št. 43/08 in 30/11)

- Uredba o odlagališčih odpadkov (Uradni list RS, št. 10/2014)

- Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Uradni list RS, št. 84/2006)

- Uredba o ravnanju z odpadki, ki vsebujejo azbest (Uradni list RS; št. 34/2008)

- Uredba o ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom (Uradni list RS, št. 39/2010)

- Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. 34/08)

- Operativni program ravnanja s komunalnimi odpadki, marec 2013

- Odredba o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki (Uradni list RS, št. 21/2001)

Voda

- Pravilnik o monitoringu podzemnih voda (Uradni list RS, št. 31/09)

- Uredba o stanju podzemnih voda (Uradni list RS, št. 25/09 in 68/12)

- Uredba o stanju površinskih voda (Uradni list RS, št. 14/09, 98/10 in 96/13)

- Pravilnik o monitoringu stanja površinskih voda (Uradni list RS, št. 10/09 in 81/11)

- Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS št. 98/15)

- Pravilnik o nalogah, ki se izvajajo v okviru obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni list RS, št. 109/07 in 33/08)

- Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 47/05, 45/07 in 77/09)

- Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 45/07 in 63/09)

- Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 47/05, 45/07, 79/09 in 64/12)

- Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 98/07)

- Uredba o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest (Uradni list RS, št. 47/2005)

Zrak

- Uredba o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/07, 70/08, 61/09 in 50/13)

Preprečevanje industrijskega onesnaževanja in varstvo pred tveganji

- Uredba o merilih za določitev najmanjše razdalje med obratom in območji, kjer se zadržuje večje število ljudi, ter infrastrukturo (Uradni list RS, št. 34/08)

Vodna zakonodaja

- Zakon o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14, 56/15)

Vodovarstvena območja

- Uredba o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 88/12)

- Pravilnik o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 35/06, 41/08, 28/11 in 88/12)

- Pravilnik o kriterijih za določitev vodovarstvenega območja (Uradni list RS, št. 64/04, 5/06 in 58/11)

- Pravilnik o vsebini vlog za pridobitev projektnih pogojev in pogojev za druge posege v prostor ter o vsebini vloge za izdajo vodnega soglasja (Uradni list RS, št. 25/09)

Ogrožena območja

- Uredba o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Uradni list RS, št. 89/08)

- Pravilnik o metodologiji za določanje območij, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja, ter o načinu razvrščanja zemljišč v razrede ogroženosti (Uradni list RS, št. 60/07)

Naravovarstvena zakonodaja

- Zakon o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B in 46/14)

- Pravilnik o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja (Uradni list RS, št. 130/04, 53/06, 38/10 in 3/11)

- Pravilnik o določitvi in varstvu naravnih vrednot (Uradni list RS, št. 111/2004, 70/06, 58/09, 93/10)

- Uredba o ekološko pomembnih območjih (Uradni list RS, št. 48/04, 33/13 in 99/13)

- Uredba o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000) (Uradni list RS, št. 49/04, 110/04, 59/07, 43/08, 8/12, 33/13, 35/13 – popr., 39/13 – odl. US in 3/14)

Kulturno-varstvena zakonodaja

- Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/2008)

Gozdarstvo, kmetijstvo, lovstvo, ribištvo

- Zakon o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14 in 32/15)

- Zakon o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11 – uradno prečiščeno besedilo

- in 58/12)

- Zakon o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13 – ZDavNepr, 17/14, 24/15 in 9/16 – ZGGLRS)

- Zakon o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 120/06 – odl. US, 17/08 in 46/14 – ZON-C)

- Uredba o varstvu pred požarom v naravnem okolju (Uradni list RS, št. 20/14)

- Pravilnik o varstvu gozdov (Uradni list RS, št. 114/09)

- Pravilnik o izvajanju sečnje, ravnanju s sečnimi ostanki, spravilu in zlaganju gozdnih lesnih sortimentov (Uradni list RS, št. 55/94, 95/04 in 1110/08)

Promet iz zveze

- Zakon o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 57/08 – ZLDUVCP, 69/08 – ZCestV, 42/09, 109/09, 109/10 – ZCes-1 in 24/15 – ZCestn)

- Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/2012 )

- Zakon o železniškem prometu (Uradni list RS, št. 99/15 – uradno prečiščeno besedilo)

- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (Uradni list RS, št. 46/00, 110/06, 49/08, 64/08, 65/08 – popr., 109/10 – ZCes-1 in 99/15)

Energetika, rudarstvo

- Energetski zakon (Uradni list RS, št. 17/2014)

- Zakon o rudarstvu (Uradni list RS, št. 14/14 – uradno prečiščeno besedilo)

- Pravilnik o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (Uradni list RS, št. 101/2010)

Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

- Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo in 97/10)

- Zakon o varstvu pred požarom (Uradni list SRS, št. 2/76, 21/78 – ZSlaR-A, 15/84, Uradni list RS, št. 71/93 – ZGas, 71/93 – ZVPoz in 83/12 – ZVPoz-D)

- Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč (Uradni list RS, št. 114/05 – uradno prečiščeno besedilo, 90/07, 102/07, 40/12 – ZUJF in 17/14)

- Uredba o varstvu pred požarom v naravnem okolju : Uradni list RS, št. 20/14 Uredba o varstvu pred požarom v naravnem okolju (Uradni list RS, št. 20/14)

- Pravilnik o požarni varnosti v stavbah (Uradni list RS, št. 31/04, 10/05, 83/05, 14/07 in 12/13)

- Pravilnik o požarnem redu (Uradni list RS, št. 52/2007)

- Pravilnik o požarnem varovanju (Uradni list RS, št. 107/07 in 92/10)

Ostalo

- Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/11)

- Zakon o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13)

Druga tehnična regulativa, predpisana za posamezne projektne sklope.

II.	OBRAZLOŽITEV IN UTEMELJITEV POSEGA

Območje OPPN obsega dele zemljišč parc. št. 4/1 k.o. Trboje s skupno površino 713 m2.

Ureditveno območje je prikazano v grafičnem načrtu (kartografski del; Območje podrobnega načrta z obstoječim parcelnim stanjem).

Območje OPPN se po občinskem prostorskem načrtu Občine Šenčur (v nadaljevanju OPN) nahaja v urbano urejenem območju urejanja TR-08 SKj.

Zemljišče je pozidano in komunalno opremljeno. Teren je urejen in raven. Na območju

urejanja že stoji stanovanjska hiša.

V skladu z določili 14. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13 in 40/14) se lahko na predlog nosilcev prostorskega načrtovanja določi drugačno zunanjo mejo priobalnih zemljišč, ki zoži priobalno zemljišče, če:

- gre za poseg na obstoječem stavbnem zemljišču znotraj obstoječega naselja,

- se s tem ne povečujeta poplavna in erozijska nevarnost ali ogroženost,

- se s tem ne poslabšuje stanje voda

- je omogočeno izvajanje javnih služb,

- se ne omejuje obstoječa posebna raba vode in

- to ni v nasprotju s cilji upravljanja z vodami.

Kakor izhaja iz 14. člena Zakona o vodah morajo biti v predlogu v skladu s predpisi o vodah predvideni tudi ukrepi, potrebni za izravnavo vplivov nameravanega posega na doseganje ciljev upravljanja z vodami.

V skladu s 14. členom Zakona o vodah je na podlagi vloge občine Šenčur Inštitut za vode RS pripravil strokovno mnenje.

Zunanja meja priobalnega zemljišča ob Savi v občini Šenčur poteka po zemljišču parcele 4/1 k.o. Trboje, katerih koordinate lomnih točk meje priobalnega zemljišča, točk križanj parcelnih mej z novo mejo priobalnega zemljišča in parcelne številke so v spodnji preglednici. Točka na meji dveh ali več parcel je zapisana dva- ali večkrat, za vsako parcelo posebej.

Preglednica:

Koordinate točk zunanje meje priobalnega zemljišča ob levem bregu Save v občini Šenčur;

| Točka | GK-y | GK-x | št. parc. | k.o. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 | 454636,4570 | 116950,2674 | 4/1 | Trboje (2126) |
| T2 | 454633,41000 | 116951,5300 | 4/1 | Trboje (2126) |
| T3 | 454626,2125 | 116954,5262 | 4/1 | Trboje (2126) |
| T4 | 454631,0028 | 116958,8035 | 4/1 | Trboje (2126) |
| T5 | 454634,2210 | 116963,5572 | 4/1 | Trboje (2126) |
| T6 | 454640,1871 | 116970,2230 | 4/1,4/2 | Trboje (2126) |
| T7 | 454641,9405 | 116972,1820 | 4/2 | Trboje (2126) |
| T8 | 454647,4414 | 116978,4393 | 4/2 | Trboje (2126) |
| T9 | 454652,5418 | 116988,1866 | 4/2 | Trboje (2126) |
| T10 | 454659,2172 | 116979,3784 | 4/2 | Trboje (2126) |

Uredba o določitvi zunanje meje priobalnega zemljišča ob levem bregu vodotoka Sava na območju Trbojskega jezera v naselju Trboje v Občini Šenčur (Uradni list RS, 29/2016) je priloga OPPN stanovanjska hiša Rozman-Kralj.

V skladu z določili 14. člena Zakona o vodah je v primeru stavbnih zemljišč, pod določenimi pogoji, dopustna določitev drugačne meje priobalnih zemljišč. Iz javnih evidenc kartografskega dela OPN Šenčur (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/2011) (URL://geoprostor.net).je za parcelo razvidno, da je namenska raba stavbno zemljišče.

Inštitut za vode RS je predlagal spremembo zunanje meje priobalnega zemljišča na levem bregu Save, v naselju Trboje, na parceli s številkami 4/1 k.o. Trboje. Zunanja meja priobalnega zemljišča je je zmanjšana na 5 metrov.

V nadaljevanju navajamo povzetek izpolnjevanja pogojev za dovoljene spremembe meje priobalnega zemljišča po Zakonu o vodah (Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13 in 40/14): V ta namen je Vlada RS sprejela Uredbo o določitvi zunanje meje priobalnega zemljišča na nekaterih zemljiških parcelah ob levem bregu Save na območju Trbojskega jezera v občini Šenčur.

- Če gre za poseg na obstoječem stavbnem zemljišču znotraj obstoječega naselja in je predviden v prostorskih aktih občine.

Gre za obstoječa stavbna zemljišča znotraj obstoječega naselja.

- Če se s tem ne povečuje poplavna ali erozijske nevarnost ali ogroženost, oziroma, oziroma navedba ukrepov.

Predlagana sprememba meje priobalnega zemljišča ne vpliva na povečanje poplavne in erozijske nevarnosti. Prenovljeni (novi) objekti ne bodo na poplavnem področju Q100.

- Če se s tem ne poslabšuje stanje voda.

Poseg ne bo vplival na poslabšanje stanje voda.

- Če je omogočeno izvajanje javnih služb in splošna raba.

Na levem bregu je dostop do struge možen. Zaradi predvidenih ureditev se stanje ne bo spremenilo. Obstoječe stanje na parceli dopušča prehod s stroji po priobalnem zemljišču. Za splošno rabo je obrežni pas širine 5 m možen in dostopen.

- Če ne omejuje obstoječe posebne rabe voda.

Na odseku Save je zajezitev zaradi HE Mavčiče oz. posebna raba vode. Sprememba meje priobalnega zemljišča ne vpliva na posebno (energetsko) rabo vode.

- Če ni v nasprotju s cilji upravljanja z vodami.

Sprememba meje ne vpliva na cilje upravljanja z vodami in ni v nasprotju s pogoji izdane uredbe o načrtu upravljanja z vodami 2009 do 2015.

III:	Razlogi

Razlog za sprejem OPPN je že zgrajen stanovanjski objekt hiše, brez gradbenega dovoljenja. Stanovanjski objekt odstopa tudi od določil 105. člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Šenčur (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/2011).

Hkrati je potrebno s predlaganim postopkom, v skladu z določbami 14. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 - ZZdrI-A, 41/04 - ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13 in 40/14), spremeniti vodno linijo zemljišč, zaradi bližine akumulacijskega jezera.

Z OPPN se podrobneje načrtuje umestitev načrtovane ureditve v prostor z vso potrebno uskladitvijo prometne, energetske, komunalne in druge infrastrukture, s prikazom vplivov in povezav prostorske ureditve s sosednjimi območji, z rešitvami in ukrepi za varstvo okolja, ohranjanje narave, varstvo kulturne dediščine in trajnostno rabo naravnih dobrin ter z rešitvami in ukrepi za obrambo in za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.

IV. 	Ureditveno območje

Celotno območje OPPN obsega zemljišče parc. št. 4/1 k.o. Trboje s skupno površino 713,00 m2.

Območje OPPN se v fazi izdelave dokumenta lahko spremeni.

V. 	NaČin pridobitve strokovnih rešitev

V postopku izdelave občinskega podrobnega prostorskega načrta se izdelajo in uporabijo naslednje strokovne podlage:

- geodetski načrt;

- podatki zemljiškega katastra in stavb;

- podatki iz zemljiške knjige;

- Kartografski del prostorsko ureditvenih pogojev občine Šenčur (URL://geoprostor.net);

- ovrednotenje obstoječega stanja kot izhodišče;

- idejne zasnove: idejna zasnova objektov in naprav; idejna zasnova prometne ureditve z navezavo na javno cesto; idejne zasnove energetske, komunalne, vodne in druge gospodarske infrastrukture, kot nova ali prenovljena infrastruktura.

Idejne zasnove se izdelajo v skladu s predpisi, ki določajo vsebino projektne dokumentacije (Pravilnik o projektni in tehnični dokumentaciji - Ur. l. RS, št 66/2004, 54/2005, 55/2008).

Če se izkaže za potrebno, je investitor v postopku izdelave predloga OPPN dolžan zagotoviti izdelavo dodatnih strokovnih podlag, ki niso naštete v tem sklepu.

Pri izdelavi strokovnih podlag in OPPN se uporabijo:

- podatki o gospodarski javni infrastrukturi iz zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture,

- podatki o pravnih režimih iz zbirke pravnih režimov in drugih uradnih evidenc,

- topografski in katastrski ter drugi geodetski podatki iz uradnih evidenc,

- drugi podatki nosilcev urejanja prostora.

Pri pripravi predloga OPPN je treba v čim večji meri upoštevati pisna mnenja in pripombe javnosti, dana na predlagano načrtovano prostorsko ureditev.

Način pridobitve geodetskih podlag:

Podlaga za izdelavo predloga OPPN je geodetski načrt, izdelan v skladu s Pravilnikom

o geodetskem načrtu (Ur. l. RS, št. 40/04).

Geodetske podlage za izdelavo OPPN v digitalni in analogni obliki pridobi naročnik.

Način pridobitve strokovne rešitve;

Izdela se ena strokovna rešitev. Strokovna rešitev se izdela na osnovi:

- obstoječe veljavne prostorske dokumentacije in drugih gradiv, relevantnih za izdelavo naloge s področja

- prostorskega razvoja, varstva okolja in ohranjanja narave,

- smernic nosilcev urejanja prostora in njihovih strokovnih podlag,

- idejno programske zasnove stanovanjskih objektov,

- idejne zasnove objektov gospodarske komunalne infrastrukture,

- idejne zasnove prometne ureditve,

- izraženih investicijskih namer lastnikov zemljišč in drugih oseb.

VI.	Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN

Pripravljavec OPPN je Občina Šenčur, Kranjska cesta 11, 4208 Šenčur

Naročnik in financer OPPN stanovanjske hiše Rozman-Kralj je;

- ROZMAN Pavel, Trboje 59, 4000 KRANJ.

Načrtovalec je podjetje ALFA ARS d.o.o., Stritarjeva ulica 8, 4000 Kranj. Načrtovalec je dolžan izdelati predmetno dokumentacijo v skladu z veljavno prostorsko zakonodajo, v skladu s sklepom ter drugimi predpisi in zakonodajo s posameznih področij.

POSTOPEK

Postopek priprave prostorskega akta – OPPN se je pričel z objavljenim Sklepom o začetku priprave OPPN stanovanjske hiše Rozman-Kralj, katerega je dne 30.01.2015 sprejel župan Občine Šenčur, gospod Ciril Kozjek in je bil 30.01.2015 objavljen v Uradnem glasilu slovenskih občin št. 4/2015 z dne 30.01.2015.